| ZaštitaInspekt d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životnog okoliša OIB:28737940650. Osijek, Reisnerova 95a 031-250-510 031-250-515 099-317-9903; Požega, M. Kuntarića 18 034-201-050 034-201-050 098-746-750; Nova Gradiška Batrina, S. Radića 115 / 035-363-043 099-317-9902; Našice, Braće Radića 9 031-250-510 031-250-515 099-802-10-86. e-mail: info@zastitainspekt.hr web: www.zastitainspekt.hr IBAN: HR33 2360 0001 1012 2137 6. |
| --- |
| PROCJENA RIZIKA |  |  |  |  |
| ( Izdanje 7 ) |  |  |  |  |
| PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. |  |  |  |  |
| Vinkovci, Ohridska 17 |  |  |  |  |
| Rujan, 2019. |  |  |  |  |
| SADRŽAJ |  |  |  |  |

A.	OPĆI PODACI	8

1.	PODACI O POSLODAVCU	9

2.	MJESTA RADA GDJE SE POSLOVI OBAVLJAJU S NAZNAKOM LOKACIJE	10

3.	PODACI O OSOBAMA POSLODAVCA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI PROCJENE RIZIKA	10

3.1.	Podaci o radu odbora za zaštitu na radu	10

4.	PODACI O OVLAŠTENOJ PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOJE JE IZRADILO PROCJENU RIZIKA	11

5.	ČLANOVI RADNE SKUPINE	11

5.1.	Podaci o vanjskim stručnjacima	11

B.	PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MJESTU RADA	12

1.	OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA S NAZNAKOM OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA	13

2.	POPIS RADNE OPREME	22

3.	POPIS OPASNIH KEMIKALIJA	22

4.	POPIS OZLJEDA NA RADU	27

C.	ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA	29

1.	ANALIZA PRIMJENE OSNOVNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU	30

1.1.	Opće odredbe	30

1.2.	Postavljanje sredstava rada	30

1.3.	Natpisi i oznake	30

1.4.	Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom	30

1.5.	Sigurnosni uređaji i naprave	30

1.6.	Kontrolni instrumenti i signalni uređaji	30

1.7.	Sredstva rada pri kojima se stvara statički elektricitet	30

1.8.	Sredstva rada pri kojima se oslobađa prašina	30

1.9.	Sredstva rada pri kojima nastaju visoke ili niske temperature	30

1.10.	Sredstva rada pri kojima nastaju buka i vibracije	30

1.11.	Popravak, održavanje i transport sredstava rada	30

1.12.	Osiguranje od udara električne struje	31

1.13.	Osiguranje od atmosferskih pražnjenja	31

1.14.	Sprečavanje nastanka požara i eksplozije	31

1.15.	Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora	31

1.16.	Osiguranje potrebnih putova za transport robe, prolaz i evakuaciju radnika	31

1.17.	Osiguranje čistoće	32

1.18.	Radni okoliš	32

1.19.	Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja	32

1.20.	Osiguranje od djelovanja po zdravlje štetnih tvari	32

1.20.1.	Zaštita od štetnih zračenja	32

1.21.	Osiguranje prostora i uređaja za osobnu higijenu	32

1.22.	Osiguranje opreme za pružanje prve pomoći	33

2.	ANALIZA PRIMJENE POSEBNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU	33

2.1.	Popis poslova s posebnim uvjetima rada	33

2.2.	Posebno osjetljive skupine radnika	33

2.3.	Popis poslova za koja se zahtjeva liječnički pregled prema drugim propisima	34

2.4.	Korištenje osobne zaštitne opreme	34

2.5.	Posebni postupci pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima	35

2.6.	Organizacija obavljanja poslova zaštite na radu	35

3.	PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA	35

4.	TABELARNI PRIKAZ NAZIVA POSLOVA S PRIKAZOM UKUPNOG BROJA RADNIKA ZA SVAKI POSAO, ORGANIZACIJA RADA	37

4.1.	Rukovodeći i administrativni poslovi	39

4.1.1.	Direktor	39

4.1.2.	Poslovni savjetnik direktora	41

4.1.3.	Rukovoditelj računovodstva i financija	43

4.1.4.	Rukovoditelj općih i pravnih poslova	45

4.1.5.	Rukovoditelj prodaje	47

4.2.	Administrativni poslovi	49

4.2.1.	Tajnik društva	49

4.2.2.	Voditelj knjigovodstva i kadrovskih poslova	51

4.2.3.	Viši stručni suradnik računovodstva i financija	52

4.2.4.	Viši stručni suradnik za obradu podataka	53

4.2.5.	Stručni suradnik fakturist	54

4.2.6.	Viši stručni suradnik blagajne	55

4.2.7.	Pomoćni radnik	57

4.2.8.	Viši stručni suradik za naplatu	59

4.2.9.	Tehničar za plinska brojila i izmjere	61

4.2.10.	Voditelj javne nabave	63

4.2.11.	Stručni suradnik javne nabave	64

4.2.12.	Pravnik	66

4.2.13.	Stručni suradnik općih i pravnih poslova	67

4.2.14.	Voditelj zaštite na radu i zaštite od požara	69

4.2.15.	Rukovoditelj razvojno planskih poslova i komercijale	72

4.2.16.	Inženjer na razvojno planskim poslovima II.	74

4.2.17.	Voditelj IT-a i analize podataka	75

4.2.18.	Stručni suradnik razvojno planskih poslova	76

4.2.19.	Stručni suradnik za ispitivanje plinskih instalacija	77

4.2.20.	Pravnik za ugovaranje	78

4.2.21.	Viši stručni suradnik za prodaju plina	79

4.2.22.	Stručni suradnik za prodaju plina	80

4.2.23.	Stručni suradnik za odnose s kupcima	81

4.2.24.	Stručni suradnik za plinska brojila i izmjere	82

4.3.	Pomoćni radnik	85

4.4.	Inženjer na razvojno planskim poslovima I.	87

4.5.	Inženjer na geodetskim poslovima	88

4.6.	Stručni suradnik za priključke i skladištar	89

4.7.	Skladištar - komercijalist	90

4.8.	Stručni suradnik za preuzimanje kućnih priključaka i  skladištar	91

4.9.	Stručni suradnik planskih poslova i voznog parka	92

4.10.	Rukovoditelj tehničke kontrole	94

4.11.	Viši stručni suradnik tehničke kontrole	96

4.12.	Poslovođa na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija	99

4.13.	Kontrolor za preuzimanje i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija	100

4.14.	Monter na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija	102

4.15.	Poslovođa za ispitivanje plinske mreže	105

4.16.	Tehničar za ispitivanje plinske mreže	107

4.17.	Monter na kontroli MRP-a i odorizacije	108

4.18.	Rukovoditelj održavanja	111

4.19.	Poslovođa održavanja	113

4.20.	Monter na održavanju plinskog sustava	116

4.21.	Dežurni monter na održavanju plinskog sustava	117

4.22.	Voditelj održavanja	120

4.23.	Viši stručni suradnik na održavanju	122

4.24.	Poslovođa održavanja	124

4.25.	Monter na održavanju plinskog sustava	127

4.26.	Rukovatelj motornom lančanom pilom	130

4.27.	Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom	134

4.28.	Rukovatelj čistačem snijega	138

4.29.	Rukovanje i prijevoz opasnih tvari	142

4.30.	Rad s pesticidima	146

4.31.	Poslovi zavarivanja	150

5.	POPIS POSLOVA PREMA STUPNJU RIZIKA ZA KOJE JE POTREBNO PROVESTI OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN	154

5.1.	Popis poslova za koje je potrebna stručna osposobljenost	156

D.	PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA	157

1.	PLAN MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA	158

2.	PLAN MJERA KOJE POTREBNO PROVODITI STALNO ILI PREMA ZAKONSKIM ROKOVIMA	159

E.	PRILOZI UZ PROCJENU RIZIKA	160

1.	SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKALIJA, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE	161

2.	POPIS RADNE OPREME KOJA SE KORISTI PRI OBAVLJANJU POSLOVA	162

3.	POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME ZA POSLOVE KOD KOJIH SE MORA UPOTREBLJAVATI	163

4.	POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA	168

4.1.	Pregled i ispitivanje radne opreme	168

4.2.	Pregled i ispitivanje električne instalacije	168

4.3.	Pregled i ispitivanje panik rasvjete	168

4.4.	Pregled i ispitivanje tipkala za daljinsko isključivanje	168

4.5.	Ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje na građevini	169

4.6.	Vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevini	169

4.7.	Ispitivanje radnog okoliša	169

5.	POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA	169

6.	DOKUMENTIRANJE PROCJENE RIZIKA	171

UVOD

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Pojmovi koji se koriste u ovoj procjeni rizika imaju slijedeće značenje:

1) Biološke štetnosti su biološki agensi, odnosno mikroorganizmi, uključujući i genetski modificirane, stanične kulture i endoparaziti čovječjeg i životinjskog porijekla, koji mogu uzrokovati zarazu, alergiju ili trovanje, a koji se koriste u radu ili su prisutni u radnom okolišu

2) Druga osoba je osoba koja se po bilo kojoj osnovi rada nalazi na mjestu rada (poslovni suradnik, davatelj usluga i dr.)

3) Eksplozivna atmosfera je smjesa zraka sa zapaljivim plinom ili parom ili maglicom ili prašinom pri atmosferskim uvjetima, u kojoj se nakon početnog paljenja, proces gorenja prenosi na cijelu smjesu, zbog čega predstavlja mogući izvor eksplozije ili požara na mjestu rada te može dovesti do ozljeđivanja radnika i drugih osoba

4) Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca

5) Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom

6) Napori su statodinamički, psihofiziološki napori, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika koji su im izloženi

7) Nezgoda je neočekivani i neželjeni događaj na radu ili u vezi s radom koji nije uzrokovao ozljeđivanje radnika, ali bi ga pri minimalno izmijenjenim subjektivnim, odnosno objektivnim okolnostima, u ponovljenom slučaju mogao uzrokovati

8) Opasne kemikalije su tvari, smjese i pripravci u skladu s posebnim propisom

9) Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika

10) Osoba na radu je fizička osoba koja nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, ali za njega obavlja određene aktivnosti, odnosno poslove (osoba na stručnom osposobljavanju za rad; osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi; osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom; redoviti student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu u skladu s posebnim propisom; osoba koja radi kao volonter, naučnik, student i učenik na praksi, osoba koja radi u vrijeme izdržavanja kazne zatvora ili odgojne mjere i slično)

11) Ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu

12) Ovlaštena osoba je pravna ili fizička osoba koju je ministarstvo nadležno za rad ovlastilo za obavljanje poslova zaštite na radu

13) Ozljeda na radu je ozljeda radnika nastala u prostoru poslodavca u kojemu obavlja rad, ili ga tijekom rada koristi, ili mu može pristupiti, odnosno drugi prostor koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad

14) Poslodavac je fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove

15) Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima mora, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost

16) Povjerenik radnika za zaštitu na radu je radnik koji je u skladu s ovim Zakonom izabran da zastupa interese radnika na području zaštite na radu

17) Prevencija je planirana, odnosno poduzeta mjera u svakom radnom postupku kod poslodavca, s ciljem sprječavanja ili smanjenja rizika na radu

18) Radilište je privremeno ili pokretno mjesto rada, kao što je gradilište, šumarsko radilište, mjesto gradnje broda te mjesta na kojima se obavljaju privremeni radovi na održavanju, rušenju i popravcima, poljoprivredni radovi i radovi na istraživanju i iskorištavanju mineralnih sirovina

19) Radna oprema su strojevi i uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati te skele i druga sredstva za povremeni rad na visini

20) Radni okoliš čine fizikalni, kemijski i biološki čimbenici na mjestu rada i u njegovom okruženju

21) Radnica koja doji dijete je radnica majka djeteta u dobi do navršene prve godine života djeteta koje doji, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku najkasnije 30 dana prije povratka na rad

22) Radnica koja je nedavno rodila, je radnica kojoj od poroda nije prošlo više od šest mjeseci, koja je o tome obavijestila poslodavca u pisanom obliku

23) Radnik je fizička osoba koja u radnom odnosu obavlja poslove za poslodavca

24) Rizik je umnožak vjerojatnosti nastanka opasnog ili štetnog događaja i štetnosti toga događaja, odnosno njegove posljedice

25) Specijalist medicine rada je specijalist izabran od strane poslodavca u skladu s propisima o specifičnoj zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

26) Sredstva rada su građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, prometna sredstva i radna oprema

27) Stres na radu su zdravstvene i psihičke promjene koje su posljedica akumulirajućeg utjecaja stresora na radu kroz dulje vrijeme, a očituju se kao fiziološke, emocionalne i kognitivne reakcije te kao promjene ponašanja radnika

28) Stručnjak zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova

29) Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izložene

30) Trudna radnica je radnica koja je o trudnoći obavijestila poslodavca u pisanom obliku

31) Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

OPĆI PODACI

PODACI O POSLODAVCU

| Puni naziv tvrtke | PLINARA ISTOČNE SLAVONIJA d.o.o. za opskrbu plinom |  |
| --- | --- | --- |
| Skraćeni naziv | PIS d.o.o. |  |
| Sjedište, adresa | Vinkovci, Ohridska 17 |  |
| OIB | 16423775522 |  |
| Direktor | Marija Ratkić, dipl.ing. |  |
| Početak rada poslodavca | 27.09.1999. |  |
| Osnovna djelatnost koju obavlja oprema NKD 2007 | 40.20 * * * * * * * * * * * | Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom Projektiranje, građenje i nadzor Izgradnja plinskih mreža i instalacija Popravak i održavanje plinskih trošila Opskrba plinom povlaštenog kupca Opskrba plinom tarifnog kupca Toplinarstvo (proizvodnja, opskrba i distribucija toplinskom energijom) Ispitivanje plinskih instalacija Zastupanje na tržištu plina Posredovanje na tržištu plina Transport plina Distribucija plina |
| Ukupan broj radnika | 73 (sedamdeset tri) |  |
| Odbor za zaštitu na radu | Jasmina Mađaroš, ovlaštenik poslodavca Marin Šimić, stručnjak ZNR i ZOP Marko Tadić, stručnjak ZNR II Slaven Katić, stručnjak ZNR II Kristina Babić, povjerenik radnika dr. Đuro Ambrošić, spec.med.rada |  |
| Obavljanje poslova zaštite na radu | Marin Šimić Marko Tadić Slaven Katić |  |
| Povjerenik radnika za zaštitu na radu | Kristina Babić, Stručni suradnik razvojno planskih poslova |  |
| Ovlaštenik /ci poslodavca za provedbu zaštite na radu | Mario Pahert, voditelj održavanja Dragan Šuper, rukovoditelj tehničke kontrole Dubravka Primorac, rukov. razvojno-planskih poslova i komerc. Mirjana Vidović, rukov. Računovodstva i financija Mijo Vuković, voditelj održavanja-Županja Ivica Starčević, poslovođa održavanja |  |

MJESTA RADA GDJE SE POSLOVI OBAVLJAJU S NAZNAKOM LOKACIJE

| RED. BR. | NAZIV OBJEKTA | LOKACIJA OBJEKTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADRESA | MJESTO |
|  | Uprava Društva | Ohridska 17 | Vinkovci |
|  | Ispostava Županja | M. Robotića 1 | Županja |
|  | Ispostava Ilok | Trg žrtava domovinskog rata 7 | Ilok |
|  | Radionica | Josipa Matasovića 2 | Vinkovci |

PODACI O OSOBAMA POSLODAVCA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI PROCJENE RIZIKA

| U izradi procjene rizika sudjelovali su: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | Marin Šimić, stručnjak ZNR I. |  |
|  |  | - | Marko Tadić, stručnjak ZNR II. |  |
|  |  | - | Slaven Katić, stručnjak ZNR II. |  |
| Njihova uloga kod izrade procjene rizika sastojala se u tome što su oni svim članovima radne skupine za izradu procjene rizika davali sve potrebne informacije, na uvid svu raspoloživu dokumentaciju, te bili nazočni pri svim obilascima organizacijskih cjelina kod utvrđivanja stanja zaštite na radu u Društvu. Svojim potpisom potvrđujem sudjelovanje u izradi procjene rizika i vjerodostojnost dostavljenih podataka, te se s istom slažem: |  |  |  |  |
| 1. | Marin Šimić, stručnjak ZNR I. |  |  |  |
|  |  |  |  | (potpis) |
| 2. | Marko Tadić, stručnjak ZNR II. |  |  |  |
|  |  |  |  | (potpis) |
| 3. | Slaven Katić, stručnjak ZNR II. |  |  |  |
|  |  |  |  | (potpis) |

Podaci o radu odbora za zaštitu na radu

Sastanci odbora redovno se održavaju, sukladno članku 34. stavku 7., Zakona o zaštiti na radu.

Odbor za zaštitu na radu na svojoj sjednici održanoj dana . godine raspravljao je o izrađenoj procjeni rizika i dao pozitivno mišljenje. U Vinkovcima , Potpis: __________________________ (Predsjednik odbora za ZNR)

PODACI O OVLAŠTENOJ PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU KOJE JE IZRADILO PROCJENU RIZIKA

| Naziv | ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. |
| --- | --- |
| Sjedište | Reisnerova 95a, Osijek |
| Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta za izradu procjene rizika | Klasa: UP/I-115-01/15-01/101 Urbroj : 425-02/3-15-2 od 10. studenoga 2015. |

ČLANOVI RADNE SKUPINE

| IME I PREZIME | FUNKCIJA | BROJ OVLAŠTENJA/ RJEŠENJA |
| --- | --- | --- |
| Miroslav Bilić, mag. ing. mech. | Voditelj | 933 |
| Slaven Kaucki, dipl. ing. sig. | Član | 1266 |
| Tomislav Šimetić, mag. ing. el. | Član | 2626 |
| Nives Vidaković-Posavac, mag. educ. chem. | Član | 2918 |
| Damir Đurđević, mag. ing. el. | Član | 1260 |

Podaci o vanjskim stručnjacima

1. Željko Špiranović, dr. med. specijalist medicine rada, član radne skupine

(prezime, ime, stručna sprema i zvanje)

|  |  | Direktor: |
| --- | --- | --- |
|  | MP |  |
|  |  | Damir Đurđević, mag. ing. el. |

PRIKUPLJANJE PODATAKA NA MJESTU RADA

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA S NAZNAKOM OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

U ovom poglavlju biti će prikazan opis glavnih tehnoloških procesa po lokacijama i objektima uključujući unutarnji transport, pogone održavanja i postupke pri održavanju s naznakom opasnosti, štetnosti i napora, koje proistječu iz procesa i nazivom radnih mjesta koja se u dotičnom dijelu procesa nalaze.

PIS d.o.o. sa sjedištem u Vinkovcima, Ohridska 17, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku 1999. g. registrirano je za opskrbu plinom. Unutarnji ustroj društva :

1. Upravu Društva

1.1. Ured uprave

2. Odjel računovodstva i financija

2.1. Pododjel naplate

2.2. Pododjel nabave

3. Odjel općih i pravnih poslova

3.1.  Pododjel zaštite na radu i zaštite od požara

4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale

5. Odjel tehničke kontrole

6. Odjel održavanja

6.1. Ispostava Županja

6.2. Ispostava Ilok

7. Odjel prodaje

1. UPRAVA

Opis tehnološkog procesa:

U Upravi se obavljaju administrativno-komercijalni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje Društva. Osim administrativnih poslova, rade se opći i upravljački planovi (ili programi) koji se temelje na postavljanju ciljeva te razradi mjera i akcija za njihovu provedbu, radi djelotvorne organizacije upravljanja poduzećem, sinkronizacije rada svih njegovih dijelova, optimalnog iskorištavanja kapaciteta i postizanje maksimalnih rezultata poslovanja. Rad se odvija u jednoj smjeni.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini. Dovoljan prostor za kretanje, čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Opasnost od požara prisutna je na svakom radnom mjestu, te o tome treba voditi posebnu brigu.

1.1 URED UPRAVE

Opis tehnološkog procesa:

U Uredu uprave se obavljaju se sve vrste administrativno-komercijalnih poslova koji su potrebni za funkcioniranje Društva. Osim administrativnih poslova, obavlja se kordinacija svih odjela, savjetovanje u svezi razvojne strategije poslovanja društva te prijedlaganje standardiziranih poslovnih procesa. Rad se odvija u jednoj smjeni.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini. Dovoljan prostor za kretanje, čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Opasnost od požara prisutna je na svakom radnom mjestu, te o tome treba voditi posebnu brigu.

2. ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA

Opis tehnološkog procesa:

Organiziranje rada odjela, sudjelovanje u izradi i provedbi planova rada i programa, donošenje i provedba mjera poboljšanja procesa rada, sastavljanje financijskih izvješća, sudjelovanje u sastavljanju porezne evidencije, usklađivanje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima, vođenje osnovnih sredstava društva, koordinacija radom ispostava Županja i Ilok u svezi naplate plina i urednog stanja blagajne, praćenje zakona i propisa iz svog djelokruga rada, kontrola i praćenje ulaganja i investicija, organizacija i vođenje poslova platnog prometa, investicija, kredita, jamstva, garancija, vrijednosnih papira. Knjiženje glavne knjigu, knjiženje plaćanja obveza, rasknjižavanje izvoda i blagajni, ulaznih računa, obračun plaće i obustave s plaća radnika, sastavljanje statističkih izvješća, praćenje kompenzacija, usklađenje obveze i potraživanja sa poslovnim partnerima, vođenje evidencije djelatnika (prijave i odjave HZZO i HZMO), sastavljanje porezne evidencije. Primanje uplata građana, obračun prijevoza za radnike. Primanje reklamacija stranaka, ujedno kada narav posla zahtijeva dijeljenje uplatnica. Upisivanje stanje brojila, izdavanje računa za potrošnju, usklađenje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima, po potrebi rad na blagajni.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja.

2.1 PODODJEL NAPLATE

Opis tehnološkog procesa:

Poslovi kontrole naplate, sklapanje izvan sudskih nagodbi, izdavanje nalog za obustavu plina i ponovnu uspostavu, isključivanje potrošača, podjela opomena, očitanje potrošnje plina, evidencija plinomjera za baždarenje, skidanje i zamjena plinomjera.

Moguće opasnosti:

Opasnosti koje se javljaju su mehaničke opasnosti i to: opasnosti od posjekotina, uboda, udarci, kontuzije, ogrebotine i slično radi neispravnog rukovanja alatom te prilikom upravljanja osobnim vozilom pri odlascima na privremena radilišta (sredstva za horizontalni prijevoz). Rizik pri kretanju vozilima po prometnim površinama ne može izbjeći. On je uvijek prisutan, a materijalizira se kroz neželjen, nepredviđen događaj – prometnu nesreću. Zaštita na radu od mehaničkih opasnosti provodi se prije svega primjenom osnovnih pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvu rada (vozilo), a ona sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi. Primjenom sigurnosnih pravila u prometu djelujemo preventivno i štitimo sebe i druge sudionike od opasnosti i rizika u prometu. Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Prilikom izvođenja monterskih poslova postoji opasnost od požara i eksplozije, te potrebno poznavanje sigurnosno radnih postupaka. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Ovakvi uvjeti rada ne prevladavaju u ukupnom udjelu radnog vremena. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja, čučanja, klečanja te u motornom vozilu.

2.2 PODODJEL JAVNE NABAVE

Opis tehnološkog procesa:

Izrada plana nabave, analiza i provođenje postupaka javne nabave, nabava robe, usluga i radova, analiza i praćenje ugovora, vođenje registra ugovora, praćenje zakonske regulative iz svog djelokruga rada i implenetacija istog.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja.

3. ODJEL OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA

Opis tehnološkog procesa:

Izrada Ugovora i drugih općih akata Društva, sastavljanje tužbi, žalbi, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih pismena, sudjelovanje u sklapanju sudskih i vansudskih nagodbi, prijava tražbina u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima, davanje meritornog mišljenja i očitovanja drugim službama unutar Društva, kontrola ispravnosti pravne forme i sadržaja Ugovora i drugih dokumenata Društva, koordiniranje rada s javnim bilježnicima, pripremanje dokumentacije, praćenje i organizacija rada Nadzornog odbora, pripremanje dokumentacije za održavanje sjednica Skupštine Društva, davanje mišljenja za primjenu Pravilnika o radu i drugih propisa iz domene radnog prava, izrada pojedinačnih odluka za ostvarivanje prava i obveza radnika sukladno odredbama Zakona o radu, organiziranje i provođenje postupaka izvanrednog otkazivanja ugovora o radu, suradnja s sindikalnim povjerenikom, pravna pomoć u postupcima javne nabave, praćenje zakonske regulative i implementiranje isto u djelokrugu svog rada, zastupanje Društva, organiziranje, vođenje i praćenje praktičnog rada učenika i studenata, rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika/ca, utuženja nenaplaćenih potraživanja i vođenje evidencije utuženih, organiziranje izrade programa rada pripravnika i praćenje realizacije istih, organiziranje, vođenje i praćenje praktičnog rada učenika i studenata, praćenje zakonske regulative i implementacija iste u svome djelokrugu rada.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja.

3.1 PODODJEL ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Opis tehnološkog procesa:

Pružanje stručne pomoći poslodavcu, njegovim ovlaštenicima, radnicima i njihovom povjereniku u provedbi i unapređenju zaštite na radu i zaštite od požara. Organiziranje i sudjelovanje u izradi procjene rizika i dopunama procjene rizika ZNR, organiziranje ispitivanje električnih instalacija, gromobranskih instalacija i sredstava rada koja se koriste kod poslodavca, ispitivanje stanja radne okoline i voditi pisanu evidenciju. U suradnji s poslodavcem i njegovim ovlaštenicima organizirati osposobljavanja i provoditi stručno savjetovanje radnika, provođenje unutarnjeg nadzora ZNR, ukazivanje na potrebu osposobljavanja radnika i vođenje evidencija o radnicima. Pripremanje uputnica za liječničke preglede za radnike na PUR i organiziranje liječničkih pregleda u medicini rada te vođenje evidencije o redovnim pregledima radnika. Pripremanje izvješća, organiziranje sjednica Odbora ZNR i rad u Odboru ZNR. Organizira prikupljanje dokumentacije za prijavu ozljede na radu i surađivati sa inspektorom prilikom nadzora i uzimanja izjava ozlijeđenog radnika, očevidaca i vođenje evidencija o ozljedama. Organiziranje i sudjelovanje u izradi pravilnika ZOP i implementacija istoga, godišnje servisiranje kod ovlaštenih servisera PP aparata, provoditi tromjesečnu redovnu kontrolu stanja istih i o tome voditi pisanu evidenciju. organizirati godišnje ispitivanje hidrantske mreže unutarnje i vanjske. Sudjelovanje u izradi operativnog , podnositi izvješća inspektoratima, aktivno sudjelovanje prilikom inspekcijskih nadzora, : ZNR i ZOP, sanitarnih inspekcija (opasne kemikalije-odorans), inspekcije civilne zaštite u provođenju i implementaciji operativnih planova, vodopravnih inspekcija, organizacija funkcioniranja video nadzora i alarmnog sustava.

Moguće opasnosti:

Opasnosti koje se javljaju su mehaničke opasnosti i to: opasnosti prilikom upravljanja osobnim vozilom pri odlascima na privremena radilišta (sredstva za horizontalni prijevoz). Rizik pri kretanju vozilima po prometnim površinama ne može se izbjeći. On je uvijek prisutan, a materijalizira se kroz neželjen, nepredviđen događaj – prometnu nesreću. Zaštita na radu od mehaničkih opasnosti provodi se prije svega primjenom osnovnih pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvu rada (vozilo), a ona sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi. Primjenom sigurnosnih pravila u prometu djelujemo preventivno i štitimo sebe i druge sudionike od opasnosti i rizika u prometu. Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatski uvjeti. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja. Ovi napori su prisutni na radnom mjestu u vidu dužeg sjedenja na radnom mjestu, te u motornom vozilu. Osnovnim mjerama zaštite na radu uz uporabu odgovarajućeg stolca mogu se ovi napori umanjiti. Potrebno je poznavanje sigurnih radnih postupaka, uporaba odgovarajućeg stolca i korištenje tehnika opuštanja – rekreacije.

4. ODJEL RAZVOJNO PLANSKIH POSLOVAI KOMERCIJALE

Opis tehnološkog procesa:

Organiziranje rada odjela, praćenje novih tehnologija na području distribucije plina i mjerne opreme, stvaranje preduvjeta za implementaciju novih tehnologija, izrada studija ekonomičnosti investicija, ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za energetske objekte u sklopu plinske mreže, izrada godišnjih izvješća, izrada godišnjih i dugoročnih planova investicija, izrada godišnjih planova ukupnih količina plina u distribuciji i opskrbi kao podloga za Ugovore o prodaji u OJUOP i tržišnoj opskrbi te transportu plina kao i Ugovore o dobavi plina izvan standardne kvalitete, planiranje godišnjih, mjesečnih i dnevnih rezervacija transportnih kapaciteta (ulaz, izlaz iz TS, količine), sustavno praćenje i analiza podataka o nabavi, distribuciji i opskrbi plinom, obračunavanje distribuiranih količina plina drugim opskrbljivačima na sustavu, obračunavanje distribuiranih količina plina drugim opskrbljivačima na sustavu, izrada i slanje potrebnih izvješća ovlaštenim institucijama (HERA, MGRH, HGK, HROTE), nabava prema planu nabave ali i izvan sustava Javne nabave. Nabava računalne opreme, informacijskih RP sustava, softver, HTZ opreme, uredske opreme, materijala i namještaja. Evidentiranje dnevnih i satnih potrošnji plina velikih potrošača, praćenje i evidencija podataka o mjernoj opremi – el. korektori u svrhu kontrole ispravnosti rada te prema potrebi vođenje evidencije o servisiranju i baždarenju mjerne opreme, praćenje tlaka na ulazu i izlazu iz mjernih uređaja kod velikih potrošača. Izrada IT strategije, sudjelovanje u izradi politike sigurnosti informacijskog sustava, vođenje evidencije o informatičkoj opremi i instaliranom softveru na serveru i svim radnim jedinicama sa pripadajućim ovlastima pojedinim poslovnim aplikacijama i dokumentaciji, tehnička podrška zaposlenim prilikom korištenja informacijskog sustava, izrada i održavanje mrežnih stranica, obračunavanje distribuiranih količina plina drugim opskrbljivačima na sustavu, sudjelovanje u postupku promjene opskrbljivača u ulozi ODS-a, praćenje, analiza i obrada podataka o distribuciji plina, izračuni transportnih troškova za krajnje kupce u svrhu formiranja krajnje cijene. Iskolčenje trase plinovoda i priključaka u skladu sa izvedbenim projektom, geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija plinskih priključaka i plinske mreže, povezivanje geodetskih podataka u GIS (geografski informacijski sustav) sa ostalim podacima distribucije i opskrbe prirodnim plinom (podaci o priključku, ugrađenim elementima plinske mreže i priključaka, podaci o korisnicima i kapacitetu pl. mreže). Izrada ugovora i predugovora za priključenje na plinski sustav, unos očitanja i drugih podataka u informacijski sustav i dijeljenje uplatnica prema potrebi, evidencija i izvještavanje vezano uz arhiviranu dokumentaciju, praćenje propisa vezanih uz arhiviranje dokumentacije te ugovaranje usluga i radova. Arhiviranje: - dokumentacije o distributivnoj mreži (projekti, geodetski elaborati), - dokumentacije vezane uz prodajna mjesta, - ugovora, - energetskih uvjeta i suglasnosti, - projektne dokumentacije, - zapisnika o izvršenim tehničkim pregledima ispitivanjima pl. instalacije - HSUP P 601.111, - financijskih i pravnih dokumenata i dr. Izvidi u svrhu utvrđivanja mogućnosti priključenja, izrada ponuda za izvođenje višestrukih priključaka, izrada ponuda za priključke kategorija I do IV, a prema troškovnicima iz Glavnih strojarskih projekata plinskog priključka i plinske instalacije, evidentiranje geodetskih elaborata o izgrađenim priključcima, praćenje realizacije ponuđenih priključaka, obavljanje poslova skladištenja (izdavanje materijala i izrada izdatnica iz skladišta). Praćenje stanja materijala u skladištu, izdavanje i zaprimanje materijala (izrada izdatnica i primki materijala), naručivanje i nabavljanje materijala, izdavanje radnih naloga za priključke, kvarove. Praćenje i evidencija podataka o vozilima, dogovaranje servisa i odvoženje vozila na servis, priprema dokumentacije za nabavu vozila i ugovaranje osiguranja, registracija vozila, očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja.

5. ODJEL TEHNIČKE KONTROLE

Opis tehnološkog procesa:

Izrada i provedba planova rada i poboljšanja procesa rada, praćenje propisa, nadzor rada nad poslovima tehničke kontrole, nadzor i preuzimanje unutarnjih i vanjskih plinskih instalacija, kotlovnica i ispitivanja nepropusnosti mjerenog i nemjerenog dijela plinske instalacije, u slučaju akcidenata izlazi na teren i dežura. Koordinacija pri kontroli unutarnjih plinskih instalacija i kontrola ispitivanja plinske mreže, sanacija svih većih plinskih stanica, sanacija čeličnog plinskog sustava, nadzor i kontrola obavljenih poslova unutar tehničkog odjela, nadzor i kontrola obavljenih poslova unutar tehničkog odjela. Evidencija o kućnim plinskim instalacijama i kotlovnicama te izvršenu nepropusnost mjernog dijela plinske instalacije, po potrebi očitanje plinomjera i podjela računa, kontrola i nadzor kvalitete obavljenih poslova ispitivačaplinskih instalacija, poslovi ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, izrada mjesečnih statističkih izvješća o pregledima instalacija, vođenje i nadzor sanacije propuštanja na MRP-u i PRP-u, ispitivanje nepropusnosti plinovodnog sustava MRP-a i PRP-a, zamjena plinomjera radi baždarenja. Kontrola rada montera i davanje uputa. Kontrola odorizacijskog sustava, mjerenje, prijevoz i pretakanje odoransa, postavljanje zaštitno-gromobranskog uzemljenja na komunalne potrošače te mjerenje, svakodnevni pregled rajonskih PRP-a, pregled nepropusnosti komunalnih potrošača, montaža i demontaža mjernih uređaja u MMRS (turbina,korektora,impulsnih vodova i dr.), ispuštanje kondezara u plinskom sustavu, pregled nadzemnih plinskih ventila te sanacija istih, košenje i uređnje kruga PMRS, obavljanje dežurstva, prema potrebi očitanje plinomjera i podjela računa.

Moguće opasnosti:

Najčešće opasnosti koje se javljaju su mehaničke opasnosti i to: opasnosti od posjekotina, uboda, udarci, kontuzije, ogrebotine i slično radi neispravnog rukovanja alatom te prilikom upravljanja osobnim vozilom pri odlascima na privremena radilišta (sredstva za horizontalni prijevoz). Rizik pri kretanju vozilima po prometnim površinama ne može se izbjeći. On je uvijek prisutan, a materijalizira se kroz neželjen, nepredviđen događaj – prometnu nesreću. Zaštita na radu od mehaničkih opasnosti provodi se prije svega primjenom osnovnih pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvu rada (vozilo), a ona sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi. Primjenom sigurnosnih pravila u prometu djelujemo preventivno i štitimo sebe i druge sudionike od opasnosti i rizika u prometu. Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Prilikom izvođenja monterskih radova postoji opasnost od požara i eksplozije, te je potrebno poznavanje sigurnosno radnih postupaka. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Ovakvi uvjeti rada ne prevladavaju u ukupnom udjelu radnog vremena. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja, čučanja, klečanja, te u motornom vozilu.

6. ODJEL ODRŽAVANJA

Opis tehnološkog procesa:

Izrada i provedba planova rada, nadzor nad poslovima održavanja plinskog sustava na distribucijskom području, nadzor neovlaštene potrošnje, zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za PUG, EU, ESOM, utvrđivanje i izdavanje posebnih uvjeta građenja, potvrde i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, izdavanje energetskih uvjeta i suglasnosti za priključenje novih potrošača na plinsku mrežu odnsono za povećanje postojećih kapaciteta, kordinacija rad montera i davanje uputa, zamjena plinomjera radi baždarenja, izrada plinskih priključaka, intervencija na sanaciji oštećenja plinskog sustava i sanacija oštećenja PE plinskog sustava, redovita kontrola MRS-a, sanacija plinskih ormarića uslijed propuštanja plina, kontrola ispravnosti zapornih ventila na plinskoj mreži, prema potrebi očitanje plinomjera i podjela računa, pomoćni poslovi. Rad se odvija u smjenama.

Moguće opasnosti:

Najčešće opasnosti koje javljaju su mehaničke opasnosti i to: opasnosti od posjekotina, uboda, udarci, kontuzije, ogrebotine i slično radi neispravnog rukovanja alatom te prilikom upravljanja osobnim vozilom pri odlascima na privremena radilišta (sredstva za horizontalni prijevoz). Rizik pri kretanju vozilima po prometnim površinama ne može izbjeći. On je uvijek prisutan, a materijalizira se kroz neželjen, nepredviđen događaj – prometnu nesreću. Zaštita na radu od mehaničkih opasnosti provodi se prije svega primjenom osnovnih pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvu rada (vozilo), a ona sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi. Primjenom sigurnosnih pravila u prometu djelujemo preventivno i štitimo sebe i druge sudionike od opasnosti i rizika u prometu. Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Prilikom izvođenja monterskih poslova postoji opasnost od požara i eksplozije, te potrebno poznavanje sigurnosno radnih postupaka. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Ovakvi uvjeti rada ne prevladavaju u ukupnom udjelu radnog vremena. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja, čučanja, klečanja te u motornom vozilu.

6.1 ISPOSTAVA  ŽUPANJA

Opis tehnološkog procesa:

Izrada i provedba planova rada, nadzor nad poslovima održavanja plinskog sustava na području Županje, rad s strankama, vođenje evidencija plinskih priključaka i plinomjera radi baždarenja, unos podataka očitanih plinomjera, prema potrebi rad na blagajni, poslovi montera, zamjena plinomjera radi baždarenja, izrad plinskih priključaka, produžetka plinske mreže, intervencije na sanaciji oštećenja plinske mreže, sanacija plinskih ormarića, kontrola zapornih ventila na plinskoj mreži, redovita kontrola MRS-a, prema potrebi očitanje plinomjera i podjela uplatnica. Smjenski rad.

Moguće opasnosti:

Najčešće opasnosti koje javljaju su mehaničke opasnosti i to: opasnosti od posjekotina, uboda, udarci, kontuzije, ogrebotine i slično radi neispravnog rukovanja alatom te prilikom upravljanja osobnim vozilom pri odlascima na privremena radilišta (sredstva za horizontalni prijevoz). Rizik pri kretanju vozilima po prometnim površinama ne može izbjeći. On je uvijek prisutan, a materijalizira se kroz neželjen, nepredviđen događaj – prometnu nesreću. Zaštita na radu od mehaničkih opasnosti provodi se prije svega primjenom osnovnih pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvu rada (vozilo), a ona sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi. Primjenom sigurnosnih pravila u prometu djelujemo preventivno i štitimo sebe i druge sudionike od opasnosti i rizika u prometu. Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Prilikom izvođenja monterskih poslova postoji opasnost od požara i eksplozije, te potrebno poznavanje sigurnosno radnih postupaka. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Ovakvi uvjeti rada ne prevladavaju u ukupnom udjelu radnog vremena. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja, čučanja, klečanja te u motornom vozilu.

6.2 ISPOSTAVA  ILOK

Opis tehnološkog procesa:

Koordinacija rada montera i izdavanje uputa za rad, poslovi montera, zamjena plinomjera radi baždarenja, izrada plinskih priključaka i produžetaka plinske mreže, intervencija na sanaciji oštećenja plinskog sustava, sanacija oštećenja PE plinskog sustava, sanacija plinskih ormarića uslijed propuštanaja plina, kontrola ispravnosti zapornih ventila na plinskoj mreži, redovita kontrola MRS-a, prema potrebi smjenski rad očitanje plinomjera i podjela uplatnica.

Moguće opasnosti:

Najčešće opasnosti koje javljaju su mehaničke opasnosti i to: opasnosti od posjekotina, uboda, udarci, kontuzije, ogrebotine i slično radi neispravnog rukovanja alatom te prilikom upravljanja osobnim vozilom pri odlascima na privremena radilišta (sredstva za horizontalni prijevoz). Rizik pri kretanju vozilima po prometnim površinama ne može izbjeći. On je uvijek prisutan, a materijalizira se kroz neželjen, nepredviđen događaj – prometnu nesreću. Zaštita na radu od mehaničkih opasnosti provodi se prije svega primjenom osnovnih pravila zaštite na radu kojima se uklanja ili smanjuje opasnost na sredstvu rada (vozilo), a ona sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi. Primjenom sigurnosnih pravila u prometu djelujemo preventivno i štitimo sebe i druge sudionike od opasnosti i rizika u prometu. Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini i u dubinu. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Prilikom izvođenja monterskih poslova postoji opasnost od požara i eksplozije, te potrebno poznavanje sigurnosno radnih postupaka. Štetnosti od mikroklime su prisutne prilikom izvođenja radova na otvorenom prostoru pri nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima. Primjenom osobnih zaštitnih sredstava moguće je ove opasnosti umanjiti. Ovakvi uvjeti rada ne prevladavaju u ukupnom udjelu radnog vremena. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja, čučanja, klečanja te u motornom vozilu.

7. ODJEL PRODAJE

Opis tehnološkog procesa:

Izrada i provedbi planova rada i programa, izrada ugovora opskrbe prirodnim plinom, primjena radnih uputa kod promjene vlasništva i promjene opskrbljivača, rješavanje prigovora potrošača i vođenje evidencije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, informiranje, provedba zaštite osobnih podataka, ugovaranje opskrbe prirodnim plinom, poslovi prikupljanje podataka za ugovaranje opskrbe plinom, ugovaranja prodaje prirodnog plina, arhiviranje dokumentacije vezane za ugovore i dokumentaciju odjela, unos podataka u bazu kupaca, sudjelovanje u izradi promidžbenih brošura, provođenje promotivnih i marketinških aktivnosti, izrada marketinških planova, uređivanje web stranice društva, unos podataka o baždarenju i ispitivanju plinomjera i korektora u baze podataka kao i ostalih tehnoloških podataka, otvaranje podloga za otvaranje radnih naloga i njihova evidencija za poslove servisa, ispitivanja, inspekcije i umjeravanja plinomjera, korektora i regulatora tlaka, vođenje evidencije i izrada izvještaja, vođenje registra plinomjera, utvrđivanje i izračun neovlaštene potrošnje.

Moguće opasnosti:

Ozljede mogu nastati prilikom kretanja kao razna spoticanja, padovi na istoj razini. Dovoljan prostor za kretanje čistoća tog prostora, mjesto za odlaganje i drugi elementi igraju veliku ulogu u smanjenju broja ozljeda na radu. Opasnost postoji i od neprilagođene rasvjete, odnosno dobra rasvjeta smanjuje mogućnost ozljeđivanja. Električna energija se kao opasnost pojavljuje pri radu na svakom stroju i/ili uređaju kojega pokreće. Najčešće nezgode mogu nastati uslijed dodira s dijelovima pod naponom, koji su postali dostupni zbog oštećenja elemenata koji pokrivaju te dijelove. Statodinamički napori su prisutni kod dužega sjedenja.

POPIS RADNE OPREME

Radna oprema su strojevi i uređaji, postrojenja, sredstva za prijenos i prijevoz tereta i alati te skele i druga sredstva za povremeni rad na visini.

Poslodavac je obvezan osigurati da su mjestu rada koja se koriste u svakom ternutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan obavljati preglede, odnosno ispitivanja sredstva rada koja se koriste i o tome posjedovati Uvjerenje o ispitivanju sredstva rada, radi utvrđivanja jesu li na njima primjenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.

Radna oprema, strojevi i uređaji, redovito se pregledavaju, sukladno čl. 42. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18), od strane ovlaštene pravne osobe i izdani su Zapisnici o ispravnosti. Popis pregledanih strojeva nalazi se u prilogu Procjene rizika.

Pri radu koristi se prijenosni elektromehanizirani alat (bušilica, kutna brusilica....). Pregledom je utvrđeno da je navedeni alat izveden u dvostrukoj zaštiti, kučišta i napojni kabeli su ispravni.

POPIS OPASNIH KEMIKALIJA

Opasne tvari su kemikalije koje imaju nadražujuće, nagrizajuće, otrovno, štetno, kancerogeno, mutageno i reproduktivno toksično djelovanje na zdravlje ljudi odnosno imaju zapaljiva, eksplozivna i  korozivna svojstva. Opasnost od pojedine kemikalije ovisi o njenim fizikalnim, kemijskim i toksičnim svojstvima.

Opasne kemikalije poslodavac smije koristiti samo ako ne može iste radne rezultate postići primjenom bezopasnih kemikalija.

| Naziv kemikalije: |  | PRIRODNI PLIN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piktogram opasnosti: |  |  |  |
| Oznake upozorenja: |  | H220: Vrlo lako zapaljiv plin. |  |
| Oznake obavijesti: |  | P210: Čuvati odvojene od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostslih izvora paljenja. Ne pušiti. P377: Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje. P381: U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja. |  |
| Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima: |  |  |  |
|  | Agregatno stanje: |  | Plin |
|  | Boja: |  | Bezbojan |
|  | Miris: |  | Bez mirisa |
|  | Prag mirisa: |  | Nema podataka |
|  | pH: |  | Nije primjenjivo |
|  | Talište/ledište: |  | °C -182 |
|  | Vrelište/područje vrenja: |  | °C -164 |
|  | Plamište: |  | Nema podataka |
|  | Brzina isparavanja: |  | Nema podataka |
|  | Zapaljivost (kruto/plinovito): |  | Nema podataka |
|  | Granica eksplozivnosti: |  | vol. % 5 – 15 (iz literature) |
|  | Tlak pare: |  | Nema podataka |
|  | Gustoća para (kod 15°C) : |  | Nema podataka |
|  | Relativna gustoća: |  | 0,56 – 0,70 |
|  | Gustoća na 15°C: |  | kg/m3 0,70 – 0,78 |
|  | Topljivost (uz naznaku otapala): |  | Nema podataka |
|  | Topljivost u vodi: |  | g/L 0,024 – 0,061 kod 20°C (iz literature) |
|  | Koeficijent raspodjele - oktanol/voda (log |  | logPow ≤ 2,8 (iz literature) |
|  | Temperatura samozapaljenja: |  | °C 540 -595 |
|  | Temperatura raspada: |  | Nema podataka |
|  | Viskoznost (kinematička) na °C: |  | Nema podataka |
|  | Oksidirajuća svojstva: |  | Nije primjenjivo |
|  | Vodljivost: |  | Nema podataka |

| Naziv tvari | CAS broj | EC broj | Reg. broj (REACH) | % | Razvrstavanje prema Direktivi 67/548/EEZ | Razvrstavanje prema Uredbi (EC) br. 1272/2008 (CLP/GHS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metan | 74-82-8 | 200-812-7 | - | >85 |  | Zap. plin 1; H220 Stlač. plin |
| Etan | 74-84-0 | 200-814-8 | - | <7 |  | Zap. plin 1; H220 Stlač. plin |
| Propan | 74-98-6 | 200-827-9 | - | <6 |  | Zap. plin 1; H220 Stlač. plin |

| Naziv opasne tvari | CAS broj | GVI/KGVI Granična vrijednost izloženosti |  | Biološke granične vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |
| - | - | - | - | - |

| Naziv kemikalije: |  | T-BUTIL MERKAPTAN TBM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piktogram opasnosti: |  |  |  |
| Oznake upozorenja: |  | H225: Lako zapaljiva tekućina i para H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H411: Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. |  |
| Oznake obavijesti: |  | Oznake obavijesti - sprečavanje P210: Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P240: Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije. P243: Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. Oznake obavijesti - postupanje P303+P361+P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem. Opasni sastojci koji moraju biti navedeni na naljepnici: 75-66-1 t-butil merkaptan Oznake obavijesti - skladištenje P403+P235 Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. |  |
| Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima: |  |  |  |
|  | Agregatno stanje: |  | Tekućina |
|  | Boja: |  | Bistra |
|  | Miris: |  | Oštar, odbijajući |
|  | Prag mirisa: |  |  |
|  | pH: |  | Nije primjenjivo |
|  | Talište/ledište: |  | - |
|  | Početna točka vrenja i područje vrenja: |  |  |
|  | Plamište: |  | -18oC (0o F) |
|  | Brzina isparavanja: |  |  |
|  | Zapaljivost (kruta tvar, plin): |  | - |
|  | Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti: |  | 1,4% (V) 12,5 % (V) |
|  | Tlak pare: |  | 7,00 PSI na 38oC (100oF) |
|  | Gustoća pare: |  | 2 (zrak=1) |
|  | Relativna gustoća: |  | - |
|  | Nasipna gustoća: |  | - |
|  | Topljivost(i): |  | Neznatna (u vodi) |
|  | Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow): |  | Nema dostupnih podataka |
|  | Temperatura samozapaljenja: |  | 200oC (392oF) |
|  | Temperatura raspada: |  |  |
|  | Viskoznost: |  | Nema dostupnih podataka |
|  | Eksplozivna svojstva: |  | - |
|  | Oksidirajuća svojstva: |  | Ne |

| Naziv tvari | CAS broj | EC broj | Reg. broj (REACH) | % | Razvrstavanje prema Direktivi 67/548/EEZ | Razvrstavanje prema Uredbi (EC) br. 1272/2008 (CLP/GHS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t-butil merkaptan | 75-66-1 | 200-890-2 | - | 75-80 | Xi; R43 N; R51/53 F; R11 | Zap. tek. k. 2; H225 Presj. kože k. 1: H317 Op. za vod. okoliš k. 2: H411 |
| izopropil merkaptan | 75-33-2 | 200-861- | - | 13-18 | Xn; R65-R20/21 R67 N; R50-R50/53 F; F; R11 Xi;Xi; R36 | Op za vod. okol. k. 1; H400 Zap. tek. k. 2; H225 Op.za vod. ok. k. 1; H410 |
| n-propil merkaptan | 107-03-9 | 203-455-5 | - | 3-8 | N:R50 Xn; R65 F; R11 Xi; R36 R67 Xn; R22 | Op. za vod. ok. k. 1; H400 Nadr. oči k. 2; H319 Aku. tok. k.4 ; H302 Zap. tek. k. 2; H225 Spec. tok. na cilj. org. k. 3; H336 |

| Naziv opasne tvari | CAS broj | GVI Granična vrijednost izloženosti |  | Biološke granične vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |
| t-butil merkaptan | 75-661 | 0,5 | - | - |

| Naziv kemikalije: |  | SATELITE – HERBICID TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Piktogram opasnosti: |  | - |  |
| Oznake upozorenja: |  | H412: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. |  |
| Oznake obavijesti: |  | Oznake obavijesti - sprečavanje P102: Čuvati izvan dohvata djece P260: Ne udisati pare/aerosol P262: Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P401: Skladištiti udaljeno od hrane i pića P501: Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada Dodatni podaci o opasnostima SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine. SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom. SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica i nepropusne zaštitne odjeće kod primjene pomoću leđne prskalice. SPo: Ulazak na tretiranu površinu je dozvoljen tek nakon sušenja škropiva. |  |
| Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima: |  |  |  |
|  | Agregatno stanje: |  | Tekućina |
|  | Boja: |  | Zlatno-žuta |
|  | Miris: |  | Karakteristčan miris po okvašivaču |
|  | pH: |  | 4.8-5.2 |
|  | Talište/ledište: |  | Nije primjenjivo |
|  | Početna točka vrenja i područje vrenja: |  | 100°C |
|  | Plamište: |  | > 61°C |
|  | Brzina isparavanja: |  | Nema podataka |
|  | Zapaljivost (kruta tvar, plin): |  | Nije zapaljiv |
|  | Gornja/donja granica zapaljivosti, odnosno granice eksplozivnosti: |  | Nema podataka |
|  | Tlak pare: |  | Nema podataka |
|  | Gustoća pare: |  | Nema podataka |
|  | Relativna gustoća: |  | 1,160±0,005 g/cc |
|  | Nasipna gustoća: |  | Nije primjenjivo |
|  | Topljivost(i): |  | Topiv u vodi |
|  | Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow): |  | Kow log P = 1 |
|  | Temperatura samozapaljenja: |  | Nema podataka |
|  | Temperatura raspada: |  | Nema podataka |
|  | Viskoznost: |  | Nema podataka |
|  | Eksplozivna svojstva: |  | Nije eksplozivan |
|  | Oksidirajuća svojstva: |  | Ne oksidira |

| Naziv tvari | CAS broj | EC broj | Reg. broj (REACH) | % | Razvrstavanje prema Direktivi 67/548/EEZ | Razvrstavanje prema Uredbi (EC) br. 1272/2008 (CLP/GHS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| glifosat | 1071-83-6/ 213-997-4/ | 607-315-00-8 | - | 36 % |  | Ozlj. oka 1; H318 Kron. toks. vod. okol. 2; H411 |

| Naziv opasne tvari | CAS broj | GVI Granična vrijednost izloženosti |  | Biološke granične vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ppm | mg/m3 |  |
| - | - | - | - | Nema podataka |

POPIS OZLJEDA NA RADU

Podaci o ozljedama na radu uzeti su iz dokumentacije o ozljedama na radu kao što su prijave o ozljedi na radu (OR).

Ukupan broj ozljeda za promatrano razdoblje od 2014. – 2018. je 7

| 2014. godina |  | 2015. godina |  | 2016. godina |  | 2017. godina |  | 2018. godina |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| promet | na radu | promet | na radu | promet | na radu | promet | na radu | promet | na radu |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ukupno na radu: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ozljede na radu koje su se dogodile prilikom dolaska ili dlaska na posao nisu predmet analize, jer su se dogodile u prostorima na koje poslodavac ne može utjecati.

Podaci o ozljedama za 2014. godinu

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 20.10.2014. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na mjestu obavljanja posla. |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Monter na održavanju plinskoga sustava |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Prilikom otklanjanja kvara na plinskoj mreži došlo samozapaljenja plina |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 016,044,048 | 9 |  | 60 | 404 | 855 |

2015. godina

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 15.10.2015. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na putu do posla |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Blagajnik |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Prilikom dolaska na posao poskliznuće |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 69 | 1 |  | 20 | 505 | 891 |

2016. godina

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | -- |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | -- |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | -- |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  |  |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| -- | -- |  | -- | -- | -- |

2017. godina

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 31.03.2017. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na mjestu obavljanja posla. |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Plinomonter |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Prilikom očitanja potrošnje plina ugrizao ga pas |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 058 | 9 |  | 50 | 602 | 891 |

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 26.09.2017. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na mjestu obavljanja posla. |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Prilikom očitanja potrošnje plina, bježeći od psa ubod desne šake |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 046 | 3 |  | 41 | 550 | 891 |

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 07.11.2017. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na mjestu obavljanja posla. |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Prilikom redovite podjele računa, udari ga osobni automobil. |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 014 | 9 |  | 10 | 202 | 880 |

2018. godina

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 28.02.2018. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na mjestu obavljanja posla. |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Poslovođa održavanja |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Prilikom očitanja potrošnje plina, okliznuo se i pao. |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 053 | 1 |  | 25 | 550 | 812 |

| DATUM NASTANKA OZLJEDE |  | 12.11.2018. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO NASTANKA |  | Na mjestu obavljanja posla. |  |  |  |
| RADNO MJESTO |  | Monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |
| OPIS OZLJEDE |  | Pri ugradnji brtve u plinski ormarić, radnik je stao na paletu koja je pukla te je radnik pao. |  |  |  |
| Ozlijeđeni dio tijela | Način nastanka |  | Priroda ozljede | Izvor ozljede | Uzrok ozljede |
| 047 | 1 |  | 41 | 550 | 891 |

ANALIZA I PROCJENA PRIKUPLJENIH PODATAKA

ANALIZA PRIMJENE OSNOVNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Jedno od bitnih načela provedbe zaštite na radu je prvenstvena primjena osnovnih pravila zaštite na radu, a to su ona pravila koja se odnose na sredstva rada.

Sredstva radu su građevine namijenjene za rad s pripadajućim instalacijama, uređajima i opremom, prometna sredstva i radna oprema. Poslodavac je obvezan osigurati da sredstva rada u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike.

Opće odredbe

poslodavac je osigurao da su strojevi i uređaji te osobna zaštitna sredstva u ispravnom stanju,

sva sredstva rada imaju uređaje za puštanje u pogon i zaustavljanje kojim se određuje početak i kraj rada,

sredstva rada imaju uređaje za rastavljanje od izvora energije (utikač, rastavljač, glavni ventil…) i uređaje za hitno zaustavljanje,

Postavljanje sredstava rada

sredstva rada postavljena su tako da ne stvaraju opasna radna mjesta, da je osigurana slobodna površina za rukovanje, posluživanje, prolaz i održavanje,.

osigurano je dovoljno dnevne i električne rasvjete,

osigurana je dobra preglednost radne zone,

osigurano je učvršćenje na radnu podlogu te osiguran je stabilan položaj, samim tim smanjen je prijenos vibracija i stvaranje buke.

Natpisi i oznake

sredstva rada označena su uočljivim i trajnim natpisom proizvođača.

Zahtjevi u svezi s pogonskom energijom

sredstva rada s posebnim opasnostima udovoljavaju zahtjevima posebnih tehničkih propisa,

energetski vodovi označeni su i obojeni propisanim bojama,

Sigurnosni uređaji i naprave

sredstva rada su opskrbljena zaštitnim napravama, zaštitnim uređajima, zaštitnim blokadama.

Kontrolni instrumenti i signalni uređaji

sredstva rada imaju postavljene kontrolne i signalne uređaje,

Sredstva rada pri kojima se stvara statički elektricitet

poslodavac ne koristi sredstva rada pri kojima se stvara statički elektricitet,

Sredstva rada pri kojima se oslobađa prašina

poslodavac ne koristi sredstva rada i ne provodi postupke kod kojih se pri radu stvaraju određene koncentracije prašine,

Sredstva rada pri kojima nastaju visoke ili niske temperature

poslodavac ne koristi sredstva rada kod kojih pri radu nastaju visoke temperature,

Sredstva rada pri kojima nastaju buka i vibracije

sredstva rada izvedena su tako da je razina buke i vibracije u granicama zahtjeva,

Popravak, održavanje i transport sredstava rada

prilikom popravaka sredstava rada, ista se uređajem za rastavljanje odvajaju od napajanja bilo kakove vrste energije, uz postavljanje odgovarajućeg upozorenja,

Ispravnost i funkcionalnost opskrbljenosti sredstava rada zaštitnim napravama i sigurnosnim uređajima mora se potvrditi odgovarajućim pregledima i ispitivanjima.

Osiguranje od udara električne struje

Osiguranje od udara električne struje provodi se:

mjerama zaštite od direktnog dodira,

mjerama zaštite od indirektnog dodira,

zaštita s uređajima za automatsko isključenje napona.

Ispravnost provedenih mjera zaštite od električnog udara na električnim instalacijama i sredstvima rada potvrđuje se odgovarajućim ispitivanjima.

Osiguranje od atmosferskih pražnjenja

Osiguranje od atmosferskih pražnjenja provedeno je izvođenjem gromobranskih instalacija na građevinskim objektima koje poslodavac koristi.

Sprečavanje nastanka požara i eksplozije

Sprečavanje nastanka požara i eksplozije kod poslodavca provedeno je:

građevinskim mjerama zaštite,

primjenom zaštitnih mjera na instalacijama i uređajima,

postavljanjem sredstava za početno gašenje požara (ručni vatrogasni aparati)

Ispravnost i funkcionalnost vanjske i unutrašnje hidrantske mreže potvrđuje se provođenjem odgovarajućih ispitivanja.

Vatrogasni aparati su ispitani, smješteni na zidu i vidljivo označem znakovima obavijesti. Ocjena stanja aparata za početno gašenje požara dana je na osnovi vizualnog pregleda naljepnica nakon izvršenog periodičnog pregleda, iz kojih je vidljivo je da isti zadovoljavaju. Poslodavac je predočio dokaze o provedenom osposobljavanju radnika za zaštitu od požara.

Upravna zgrada se štite vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom.

Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora

Radne površine i radni prostor uređeni su u skladu s propisima, obzirom na:

vrstu poslova koji se obavljaju,

broj radnika unutar pojedinog dijela radnog procesa,

dimenzije radnih i pomoćnih prostora su primjerene zahtjevima propisa i prirodi poslova koji se obavljaju.

Osiguranje potrebnih putova za transport robe, prolaz i evakuaciju radnika

Prolaz i evakuacija radnika osigurani su:

dovoljnim širinama i odgovarajućim razmještajem prolaza,

kratkim dužinama putova iz prostorija građevina do slobodnog prostora izvan građevina.

Brojem uposlenih radnika, te smještajem radnih prostora uglavnom u prizemnim prostorijama, osigurani su uvjeti brze evakuacije.

Podovi u radnim prostorima su izvedeni od laminata,a u pomoćnim uglavnom keramičke pločice. Stubišta su izvedena od kamenog materijala  protukliznih obloga, te je smanjena opasnost poskliznuća.

U sklopu obavljanja djelatnosti koriste se slijedeće vrste transportnih sredstava : službena motorna vozila.

Osiguranje čistoće

Čistoća u radnim i pomoćnim prostorijama građevina te na sredstvima rada održava se suhim i mokrim postupkom, po završetku radne smjene. Za potrebe čišćenja osiguravaju se odgovarajuća sredstva i pribor. Otpad odvozi ovlaštena tvrtka te brine o njegovom zbrinjavanju.

Radni okoliš

Osiguranje potrebne temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka

Potrebna temperatura na radnim mjestima unutar građevina osigurava se:

građevinskim mjerama termoizolacije prostorija,

odgovarajućim zagrijavanjem prostorija u hladnom razdoblju godine,

rashlađivanjem prostorija u toplom razdoblju godine putem klima sustava.

Osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša

U radnim i pomoćnim prostorima osigurani su uvjeti prirodnog i umjetnog osvjetljenja radnih mjesta:

Prirodno osvjetljenje osigurano je kroz prozorska okna.

Umjetno osvjetljenje osigurano općom rasvjetom sa fluorescentnim cijevima.

Ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu

Ograničenja buke i vibracija provode se:

građevinskim mjerama unutar građevina (pregrađivanje, odvajanje i slično),

konstrukcijskim rješenjima na sredstvima rada,

redovitim održavanjem strojeva i uređaja i pravovremenom zamjenom dotrajalih dijelova.

Ispravnim mjerama zaštite od buke ujedno se smanjuje i pojava vibracije.

Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

Zaštita od štetnog djelovanja atmosferskih i klimatskih utjecaja osigurava se:

građevinskim mjerama na radnim mjestima unutar građevina,

konstrukcijskim rješenjima na sredstvima rada koja su u uporabi na otvorenom prostoru,

odgovarajućim osobnim zaštitnim sredstvima.

Osiguranje od djelovanja po zdravlje štetnih tvari

Radnici nisu izloženi opasnostima od djelovanja po zdravlje štetnih tvari.

Zaštita od štetnih zračenja

Radnici nisu izloženi opasnostima od štetnih zračenja.

Osiguranje prostora i uređaja za osobnu higijenu

Izvedeni prostori i uređaji za osobnu higijenu te garderobe svojom izvedbom i kapacitetom zadovoljavaju potrebe s obzirom na broj radnika. Sanitarni čvorovi su izvedeni uredno - s neoštećenim sanitarijama i pripadajućom opremom i instalacijama. Sanitarne prostorije se redovito i uredno održavaju i čiste, te nisu primjećena mehanička oštećenja, niti neurednosti.

Osiguranje opreme za pružanje prve pomoći

Poslodavac posjeduje kadrovsku dokumentaciju o radnicima profesionalno osposobljenim za pružanje prve pomoći i medicinske pomoći. Radne prostorije opremljene su dovoljnim brojem ormariću za prvu pomoć, popunjenih opremom propisanom Pravilnikom o pružanju prve pomoći radnicima na radu (N. N. br. 56/83.).

ANALIZA PRIMJENE POSEBNIH PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu otkloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.

Popis poslova s posebnim uvjetima rada

Poslovi s posebnim uvjetima rada su oni poslovi za koje radi sprečavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika, mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju još i posebne uvjete u pogledu: dobi života, spola, stručnih sposobnosti, zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti.

Popis poslova s posebnim uvjetima rada nalazi se u prilogu Procjene rizika.

Posebno osjetljive skupine radnika

Zaštita na radu maloljetnih radnika

Poslodavac je obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu maloljetniku radi očuvanja njegovog nesmetanog duševnog i tjelesnog razvoja (čl. 38. Zakon o zaštiti na radu).

U trenutku izrade Procjene rizika nije zaposlen niti jedan maloljetni radnik.

Zaštita na radu trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile i koje doje

Poslodavac je obvezan provoditi posebnu zaštitu na radu trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodilei radnica koje doje, radi zaštite od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva i oporavak od trudnoće i poroda (čl. 39. Zakona o zaštiti na radu).

U trenutku izrade Procjene rizika nije bilo evidentiranih trudnih radnica.

Zaštita na radu radnika kojima je utvrđena smanjena i preostala radna sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjena radne sposobnosti

Poslodavac je obvezan provoditi posebnu zaštitu na radu za radnike kod kojih je utvrđeno oboljenje od profesionalne bolesti, kojima je nadležno tijelo za vještačenje prema posebnom propisu utvrdilo smanjenu i preostalu radnu sposobnost ili su izloženi neposrednom riziku od smanjenja radne sposobnosti, radi sprječavanja daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja preostale radne sposobnosti.

U trenutku izrade Procjene rizika evidentirano je: jedan radnik sa smanjenom radnom sposobnošću,

Svi navedeni radnici rade na radnim mjestima prema svojoj preostaloj radnoj sposobnosti.

Radi zaštite posebno osjetljivih skupina radnika, u analizi radnog mjesta bit će naznačeno koje skupine radnika ne smiju obavljati navedene poslove.

Popis poslova za koja se zahtjeva liječnički pregled prema drugim propisima

Poslodavac je dužan radniku koji pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana, osigurati u okviru preventivnih pregleda sukladno Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima (NN 69/05) pregled vida kod specijaliste medicine rada i to:

prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom,

najmanje svake dvije godine za radnike koji koriste korekcijska pomagala,

na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom.

Također radnici imaju i pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se prilikom pregleda utvrdi da je specijalistički pregled potreban.

U tablici su navedena radna mjesta za koja je potrebno obaviti liječničke preglede prema drugim propisima, sa navedenim propisom.

| Šifra NP | naziv posla |
| --- | --- |
| Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima (NN 69/05) |  |
|  | -- |
| Zakon o radu (NN 93/14) |  |
|  | -- |
| Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17) |  |
|  | -- |

Korištenje osobne zaštitne opreme

Kada nije moguće ni osnovnim, a ni posebnim pravilima zaštite na radu otkloniti ili smanjiti opasnost za sigurnost i zdravlje radnika potrebno je korištenje osobnih zaštitnih sredstava.

Osobna zaštitna sredstva samo umanjuju opasnosti na radnim mjestima i nisu trajno rješenje. Kroz analizu radnih mjesta utvrđeno je da postoje poslovi kod kojih se mora koristiti osobno sredstvo zaštite, te je potrebna kontrola ispravnog korištenja istih.

Osobna zaštitna sredstva moraju se kupovati od proizvođača koji ima podatke kako su ista izrađena prema propisanim pravilima zaštite na radu.

Vrsta osobnih zaštitnih sredstva određena je na temelju procjene rizika za sigurnost i zdravlje kojima su radnici izloženi pri radu. U popisu osobnih zaštitnih sredstava određena su svojstva kojima moraju udovoljavati osobna zaštitna sredstva (čl. 11. st. 2.  Pravilnika o uporabi osobnih zaštitnih sredstava, NN 39/06) . Poslodavac mora osigurati osobna zaštitna sredstva koja moraju udovoljavati navedenim svojstvima u suradnji sa predstavnicima radnika (čl. 6. st. 2.).

| Analizom stanja kod poslodavca utvrđeno je: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | Koristi se odgovarajuća osobna zaštitna oprema. |
|  | - | Da za osobnu zaštitnu opremu posjeduje odgovarajuće certifikate, upute za održavanje od strane proizvođača |

Posebni postupci pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima

Poslodavac je obvezan planirati, pripremati i provoditi radne postupke te razraditi i primjenjivati tehnologiju rada tako da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika, uvažavajući pri tome najvišu moguću razinu zaštite od rizika na radu i u vezi s radom, u skladu s pravilima zaštite na radu i drugim propisima.

Opasne kemikalije (odnosno pesticidi) se koriste jer se iste radne rezultate ne može postići primjenom bezopasnih kemikalija. Za rad s pesticidima propisani su posebni radni postupci, koji su dati na korištenje radnicima. Radnicima su stavljeni na raspolaganje sigurnosno tehnički listovi za sve opasne kemikalije (pesticide) koji se koriste, odgovarajuća osobna zaštitna oprema prema sredstvu koje koriste.

Opasne kemikalije (pesticidi) se ne skladište, nego se nabavljaju po potrebi određene količine koje se odmah isti dan i potroše, ali radnici koji neposredno rade s opasnim kemikalijama (pesticidima) su prošli Tečaj o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, propisan Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12).

Radnici koji rade s opasnim kemikalijama (pesticidima) osposobljeni su za rad na siguran način, i obavili su liječničke preglede kod specijaliste medicine rada, prema propisanim točkama pregleda.

Organizacija obavljanja poslova zaštite na radu

Poslove zaštite na radu obavlja Pododjel zaštite na radu i zaštite od požara, putem svojih stručnjaka zaštite na radu.

Propisane evidencije vode se u Pododjelu zaštite na radu i zaštite od požara.

Pravilnici koji reguliraju pitanja zaštite na radu.

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta

- Pravilnik o zaštiti na radu

- Pravilnik o radu s odoransima

Osnovan je Odbor za zaštitu na radu.

PROCJENA RIZIKA RADNIH MJESTA

Procjenjivanje rizika za svako radno mjesto provodi se nakon analize primjene osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu u skladu s Matricom procjene rizika, Pravilnika o izradi procjene opasnosti (NN 112/14).

Vjerojatnost:

| 1. | Malo vjerojatno | Ne bi se trebalo dogoditi tijekom cijele profesionalne karijere radnika. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Vjerojatno | Može se dogoditi samo nekoliko puta tijekom profesionalne karijere radnika. |
| 3. | Vrlo vjerojatno | Može se ponavljati tijekom profesionalne karijere radnika |

Posljedice (veličina posljedica – štetnosti):

| 1. | Malo štetno | Ozljede i bolesti koje ne uzrokuju produženu bol (kao npr. male ogrebotine, iritacije oka, glavobolje itd.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Srednje štetno | Ozljede i bolesti koje uzrokuju umjerenu, ali produženu bol ili bol koja se povremeno ponavlja (kao npr. rane, manji prijelomi, opekotine drugog stupnja na ograničenom dijelu tijela, dermatološke alergije itd.). |
| 3. | Izrazito štetno | Ozljede i bolesti koje uzrokuju tešku i stalnu bol i/ili smrt (kao npr. amputacije, komplicirani prijelomi, rak, opekotine drugog ili trećeg stupnja na velikom dijelu tijela itd.). |

Matrica procjene rizika:

| Vjerojatnost | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Malo štetno | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno | Mali rizik | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno | Mali rizik | Srednji rizik | Veliki rizik |
| Vrlo vjerojatno | Srednji rizik | Veliki rizik | Veliki rizik |

TABELARNI PRIKAZ NAZIVA POSLOVA S PRIKAZOM UKUPNOG BROJA RADNIKA ZA SVAKI POSAO, ORGANIZACIJA RADA

| Šifra naziva posla | Naziv posla | Broj radnika |  |  |  |  |  |  | Staž s uvećanim trajanjem | Posebni uvjeti rada | Rad na računalima 4 i više h | Ručno prenošenje tereta | Korištenje OZO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Od toga žena |  | Mladeži |  | Invalida |  |  |  |  |  |  |
| 1. UPRAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Direktor | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
| 1.1 URED UPRAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poslovni savjetnik direktora | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Tajnik direktora | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
| 2. ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukovoditelj računovodstva i financija | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Voditelj knjigovodstva i kadrovskih poslova | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Viši stručni suradnik računovodstva i financija | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Viši stručni suradnik za obradu podataka | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik fakturist | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Viši stručni suradnik blagajne | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Pomoćni radnik | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
| 2.1 PODODJEL NAPLATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viši stručni suradnik za naplatu | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Tehničar za plinska brojila i izmjere | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
| 2.2 PODODJEL NABAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voditelj javne nabave | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik javne nabave | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
| 3. ODJEL OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukovoditelj općih i pravnih poslova | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Pravnik | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik općih i pravnih poslova | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Pomoćni radnik | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
| 3.1 PODODJEL ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voditelj zaštite na radu i zaštite od požara | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ne | ne | ne | ne | da |
| 4. ODJEL RAZVOJNO-PLANSKIH POSLOVA I KOMERCIJALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukovoditelj razvojno planskih poslova i komercijale | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Inženjer razvojno planskih poslovima I | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Inženjer razvojno planskih poslovima II | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Voditelj IT-a i analize podataka | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Inženjer na geodetskim poslovima | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Stručni suradnik razvojno planskih poslova | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik za priključke i skladištar | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Skladištar/komercijalist | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Stručni suradnik za preuzimanje kućnih priključaka i skladištar | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Stručni suradnik planskih poslova i voznog parka | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
| 5. ODJEL TEHNIČKE KONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukovoditelj tehničke kontrole | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Viši stručni suradnik tehničke kontrole | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Poslovođa na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Kontrolor za preuzimanje i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Monter na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Stručni suradnik za ispitivanje plinskih instalacija | 4 | 3 |  | 0 |  | 1 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Poslovođa za ispitivanje plinske mreže | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Tehničar za ispitivanje plinske mreže | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Monter na kontroli MRP-a i odorizacije | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
| 6. ODJEL ODRŽAVANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukovoditelj održavanja | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Poslovođa održavanja | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Monter na održavanju plinskog sustava | 14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Dežurni monter na održavanju plinskog sustava | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
| 6.1 ISPOSTAVA ŽUPANJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voditelj održavanja-Županja | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |
|  | Viši stručni suradnik na održavanju | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Poslovođa održavanja – Županja | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Monter na održavanju plinskog sustava-Županja | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
| 6.2 ISPOSTAVA ILOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poslovođa održavanja – Ilok | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
|  | Monter na održavanju plinskog sustava- Ilok | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | da | ne | ne | da |
| 7. ODJEL PRODAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rukovoditelj prodaje | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Pravnik za ugovaranje | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Viši stručni suradnik za prodaju plina | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik za prodaju plina | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik za odnose s kupcima | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | ne |
|  | Stručni suradnik za plinska brojila i izmjere | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | ne | ne | ne | ne | da |

Rukovodeći i administrativni poslovi

Direktor

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 1. Uprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 1 | Direktor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vođenje poslova društva sukladno ugovoru, odlukama i obveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora, - operativno rukovođenje, planiranje, organiziranje i nadziranje poslovanja Društva, praćenje zakonskih propisa i promjena - kontrola svih financijsko-računovodstvenih i statističkih izvješća Društva obavljanje - predstavljanje i zastupanje Društva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Poslovni savjetnik direktora

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 1.1 Ured uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 2 | Poslovni savjetnik direktora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koordinira rad odjela, - priprema prijedloge i materijale za potrebe Direktora, - vrši savjetodavnu funkciju razvoja strategije poslovanja društva, - predlaganje i sudjelovanje u izradi projekata reorganizacije Društva, i standardizaciji poslovnih procesa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 0 | - |  | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Rukovoditelj računovodstva i financija

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 4 | Rukovoditelj računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - organizira rad te je odgovoran za uspješnost poslovanja odjela prema naputcima i programima rada direktora, sukladno pozitivnim propisima, - vodi glavnu knjigu, sastavlja mjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, sastavlja mjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, - koordinira radom ispostava Županja i Ilok u svezi naplate plina i urednog stanja blagajne, - organizira i vodi poslove platnog prometa, investicije, kredite, jamstva, garancije, - preuzima, obrađuje, kontira i knjiži dokumentaciju koja je predmet analitičkog knjigovodstva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Rukovoditelj općih i pravnih poslova

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 3. Odjel općih i pravnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 15 | Rukovoditelj općih i pravnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - organizacija i nadzor rasporeda poslova i radnih zadataka unutar odjela, zastupanje Društva, izrada Ugovora i drugih općih akata Društva, sastavljanje tužbi, žalbi, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih pismena, sudjelovanje u sklapanju sudskih i vansudskih nagodbi u interesu Društva, - prijava tražbina u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima, davanje meritornog mišljenja i očitovanja drugim službama unutar Društva, kontrola ispravnosti pravne forme i sadržaja Ugovora i drugih dokumenata Društva, koordiniranje rada s javnim bilježnicima, - pripremanje dokumentacije, praćenje i organizacija rada Nadzornog odbora, provedba javnih i internih natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Društvu, izrada pojedinačnih odluka za ostvarivanje prava i obveza radnika sukladno odredbama Zakona o radu, sudjelovanje u izradi akata iz područja radnog i socijalnog prava, izrada plana godišnjih odmora, pravna pomoć u postupcima javne nabave, izrada ugovora javne i jednostavne nabave, provedba postupaka dodjele financijskih sredstava, sastavljanje ugovora, - sastavljanje izvješća tijelima javne vlasti, pored Direktora, ovlaštena za primanje i rješavanje svih pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika/ca i za primjenu Etičkog kodeksa Društva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Rukovoditelj prodaje

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 7. Odjel prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 49 | Rukovoditelj prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - organizira i nadzire rad odjela, te je odgovoran za uspješnost poslovanja odjela, kao član kolegija sudjeluje u izradi i provedbi planova rada i programa, donošenju i provedbi mjera poboljšanja procesa rada, - planiranje i nadzor mjera za redovito odvijanje procesa ugovaranja opskrbe prirodnim plinom, - koordiniranje rada Odjela s drugim organizacijskim jedinicama s ciljem kvalitetnog i pravovremenog izvršavanja poslova te povećanja učinkovitosti, - odgovornost za izradu i realizaciju plana poslovanja Odjela, izrada mjesečnih izvješća na nivou odjela, - praćenje zakonske regulative te implementacija iste iz svog djelokruga rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Administrativni poslovi

Tajnik društva

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 1.1 Ured uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 3 | Tajnik društva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prijem stranaka za Direktora, primanje i usmjeravanje telefonskih poziva, - provjeravanje i prijepis korespondencije, izvješća i pisanih bilješki, praćenje, pregled, bilježenje i raspoređivanje primljene i odaslane pošte, - organiziranje i nadgledanje sustava urudžbiranja (arhiviranja), vođenje evidencija i putnih troškova za radnike, evidencija putnih naloga, prijem i otprema pošte, vođenje dostavne knjige. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Voditelj knjigovodstva i kadrovskih poslova

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 5 | Voditelj knjigovodstva i kadrovskih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - knjiži glavnu knjigu, rasknjižavanje izvoda i blagajni, ulaznih računa, - obračunava plaće i vrši obustave sa plaća radnika, sastavlja statističke izvještaje, - prati kompenzacije, usklađuje obveze i potraživanja sa poslovnim partnerima, - vodi evidenciju djelatnika, - prijave i odjave sa HZZO i HZMO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS ili SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Viši stručni suradnik računovodstva i financija

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 6 | Viši stručni suradnika računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dnevno izvršavanje manje složenih radnih zadataka po nalogu nadređenog rukovoditelja, - evidentiranje i obrada žiro-računa, - knjiženje plaćanja obveza, - rasknjižavanje izvoda i blagajni, ulaznih računa, - izrada analiza za potrebe društva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 0 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Viši stručni suradnik za obradu podataka

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 7 | Viši stručni suradnika za obradu podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obrada podataka korisnika - promjena korisnika obračunskog mjernog mjesta - fakturira račune za plin - upisuje stanje plinomjera, - prima reklamacije stranaka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VŠS, SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik fakturist

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 8 | Stručni suradnik fakturist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - fakturira račune, obračun prijevoza za radnike, - upisuje stanje brojila, izdaje račun za potrošnju, - usklađivanje obveza i potraživanja sa poslovnim partnerima, - knjiženje, plaćanja obveza putem interneta - rasknjižavanje ulaznih računa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Viši stručni suradnik blagajne

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 9 | Viši stručni suradnik blagajne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prima uplate građana, - izrađuje uplatnice, - izrada dnevnih izvješća o naplati putem blagjne, - pripremanje pologa, - izrada izvješća po nalogu neposrednog rukovoditelja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Pomoćni radnik

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2. Odjel računovodstva i financija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 10 | Pomoćni radnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - očitanje potrošnje plina i podjela uplatnica, - unos stanja brojila u bazu podataka, - javljanje na službeni telefon te ostale zadatke prema potrebi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - podjela uplatnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - |  | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| podjela uplatnica |  |  |  |  |  | - |  | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | KV, SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), pribor za pisanje, telefon, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | podjela uplatnica | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Viši stručni suradik za naplatu

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2.1 Pododjel naplate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 11 | Viši stručni suradnik za naplatu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vrši kontrolu naplate, - šalje opomene, - sklapa izvansudske nagodbe sa potrošačima, - daje nalog za obustavu plina i ponovnu uspostavu, - priprema dokumentacije za utuženja, stečaj i predstečaj - izrada izvješća. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Tehničar za plinska brojila i izmjere

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2.1 Pododjel naplate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 12 | Tehničar za plinska brojila i izmjere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - isključivanje potrošača, - podijela opomena, - očitavanje potrošaća kategorije poduzetništvo, - upis stanja potrošnje, - evidencija plinomjera za baždarenje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| rad na terenu |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, službeno vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | očitavanje plinomjera |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  | m |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  | m | m |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m | m |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |
|  |  | na istoj razini |  |  | m | m |
|  | pad predmeta |  |  |  | m | m |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  | m | m |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m | m |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |
|  |  | stalno sjedenje |  |  | m |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  | m |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  | m | m |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |
|  |  |  | Malo štetno | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |
| Administrativni poslovi/očitavanje plinomjera: |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |

Voditelj javne nabave

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2.2 Pododjel nabave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 13 | Voditelj javne nabave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrada plana nabave, - analiza i provođenje postupaka javne nabave, - nabava robe, usluga i radova, - analiza i praćenje ugovora, - vođenje registra ugovora, - izrada internih akata iz svog djelokruga rada, - sudjelovanje u izradi tarifnog sustava, - praćenje zakonske regulative iz svog djelokruga rada i implementacija istog. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik javne nabave

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 2.2 Pododjel nabave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 14 | Stručni suradnik javne nabave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrada plana nabave, - analiza i provođenje postupaka javne nabave, - nabava robe, usluga i radova, - analiza i praćenje ugovora, - vođenje registra ugovora, - izrada internih akata iz svog djelokruga rada, - sudjelovanje u izradi tarifnog sustava, - praćenje zakonske regulative iz svog djelokruga rada i implementacija istog. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 0 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Pravnik

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 3. Odjel općih i pravnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 16 | Pravnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zastupanje Društva po punomoći, sastavljanje tužbi, žalbi, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih pismena, sudjelovanje u sklapanju sudskih i vansudskih nagodbi u interesu Društva, organiziranje i praćenje provedbe svih oblika obrazovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja, davanje meritornog mišljenja i očitovanja drugim službama unutar Društva, davanje mišljenja za primjenu Pravilnika o radu i drugih propisa iz domene radnog prava, organiziranje izrade programa rada pripravnika i praćenje realizacije istih, - organiziranje, vođenje i praćenje praktičnog rada učenika i studenata, privremene mjere (založno, obustava plina), utuženja nenaplaćenih potraživanja i vođenje evidencije utuženih, priprema dokumentacije za vođenje sumnjivih i spornih potraživanja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 0 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik općih i pravnih poslova

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 3. Odjel općih i pravnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 17 | Stručni suradnik općih i pravnih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - priprema dokumentacije za utuženja, praćenje naplate utuženih, utuženja nenaplaćenih potraživanja i vođenje evidencije utuženih, pisanje prijedloga za ovrhu, opomene, - vođenje evidencije opomena i nagodbi, sudjeluje u pripremi dokumentacije za vođenje sumnjivih i spornih potraživanja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 2 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Voditelj zaštite na radu i zaštite od požara

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 3.1 Pododjel zaštite na radu i zaštite od požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 19 | Voditelj zaštite na radu i zaštite od požara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicimaza zaštitu na radu u provedbi i unapređenju zaštite na radu, sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika, unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu (o obavljenom unutarnjem nadzoru sastavljaju se i čuvaju dokumenti, koji mogu biti u pisanom ili elektroničkom obliku), poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom, prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izrada izvješća za potrebe poslodavca, suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ovlaštenima osobama te specijalistom medicine rada, osposobljavanje radnika, poslodavaca i ovlaštenika za rad na siguran način, osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njegovome djelovanju, djelovanje u odboru zaštite na radu kod poslodavca, suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, gradnje i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstva rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija, sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca, - organiziranje i sudjelovanje u izradi pravilnika ZOP i implementacija istoga, godišnje servisiranje kod ovlaštenih servisera PP aparata, redoviti pregled VA (provodi vlasnik odnosno korisnik-jednom u 3 mjeseca i vodi Upisni o održavanju vatrogasnih aparata), organizira godišnje ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže, podnosi izvješća inspektoratima, organizira ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija, tipkala za isključivanje električne energije, panik rasvjete, provodi vježbe evakuacije i spašavanja, ispitivanje sredstava rada (strojeva i uređaja), radnoga okoliša, te o istima vodi propisane zapisnike, aktivno sudjeluje prilikom inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije (opasne kemikalije- odorans),inspekcije civilne zaštite u provođenju i implementaciji operativnih planova, vodopravne inspekcije, - organizira nesmetano funkcioniranje video nadzora i alarmnog sustava, te vodi evidenciju o istome. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - po potrebi podjela računa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | obilazak gradilišta |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  | m |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  | m | m |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m | m |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m | m |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  | m | m |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | m | m |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m | m |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove/obilazak gradilišta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Rukovoditelj razvojno planskih poslova i komercijale

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 20 | Rukovoditelj razvojno planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - organiziranje rada odjela, praćenje novih tehnologija na području distribucije plina u srodnim djelatnostima kao i mjerne opreme, stvaranje preduvjeta za implementaciju novih tehnologija, izrada studija ekonomičnosti investicija, ishođenje lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvole za energetske objekte u sklopu plinske mreže, izrada godišnjih izvješća, izrada godišnjih i dugoročnih planova investicija, - izrada godišnjih planova ukupnih količina plina u distribuciji i opskrbi kao podloga za Ugovore o prodaji u OJUOP i tržišnoj opskrbi te transportu plina kao i Ugovore o dobavi plina izvanstandardne kvalitete planiranje godišnjih, mjesečnih i dnevnih rezervacija transportnih kapaciteta (ulaz, izlaz iz TS, količine), - sustavno praćenje i analiza podataka o nabavi, distribuciji i opskrbi plinom, obračun distribuiranih količina plina drugim opskrbljivačima na sustavu, izrada i slanje potrebnih izvješća ovlaštenim institucijama (HERA, MGRH, HGK, HROTE) - nabava prema planu nabave ali izvan izvan sustava Javne nabave, - praćenje propisa i zakona iz područja rada i struke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Inženjer na razvojno planskim poslovima II.

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 22 | Inženjer na razvojno planskim poslovima II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - evidentiranje dnevnih i satnih potrošnji plina velikih potrošača, praćenje, analiza i obrada evidentiranih podataka, praćenje, analiza i obrada evidentiranih podataka, izrada i slanje dnevnih i tjednih nominacija, - izrada i slanje dnevnih alokacija, - ishođenje lokacijskih, građevnih i uporabnih dozvole za energetske objekte u sklopu plinske mreže, - sudjelovanje u planiranju godišnjih, mjesečnih i dnevnih rezervacija transportnih kapaciteta, sudjelovanje u izradi standardnih dijagrama opterećenja za potrošnju plina po mjesecima, praćenje propisa i zakona iz područja rada i struke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Voditelj IT-a i analize podataka

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 23 | Voditelj IT-a i analize podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sudjelovanje u izradi IT strategije, sudjelovanje u izradi politike sigurnosti informacijskog sustava, - vođenje evidencije o informatičkoj opremi i instaliranom softveru na serveru i svim radnim jedinicama, - kontrola propisanih mjera sigurnosti i ovlasti, praćenje novih tehnologija u računalnoj opremi i mrežnim sustavima, - tehnička podrška zaposlenim prilikom korištenja informacijskog sustava, izrada i održavanje mrežnih stranica, obračunavanje distribuiranih količina plina drugim opskrbljivačima na sustavu, sudjelovanje u postupku promjene opskrbljivača u ulozi ODS-a, praćenje, analiza i obrada podataka o distribuciji plina, - izračuni transportnih troškova za krajnje kupce u svrhu formiranja krajnje cijene, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik razvojno planskih poslova

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 25 | Stručni suradnik razvojno planskih poslova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrada ugovora i predugovora za priključenje na plinski sustav, unos očitanja i drugih podataka u informacijski sustav i dijeljenje uplatnica prema potrebi, evidencija i izvještavanje vezano uz arhiviranu dokumentaciju, - Arhiviranje: dokumentacije o distributivnoj mreži (projekti, geodetski elaborati), dokumentacije vezane uz prodajna mjesta, ugovora, energetskih uvjeta i suglasnosti, projektne dokumentacije, zapisnika o izvršenim tehničkim pregledima ispitivanjima pl. instalacije-HSUP P 601.111, financijskih i pravnih dokumenata i dr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik za ispitivanje plinskih instalacija

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 35 | Stručni suradnika za ispitivanje plinskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rad sa strankama, vodi evidenciju plinskih instalacija pojedinih potrošača, - vodi evidenciju svih ispitnih izvještaja i dostavlja potrošačima obavijesti o vremenu provjere ispravnosti plinskih instalacija, - vodi popis provjera u propisanim rokovima, vodi popis pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove provjere instalacija na području PIS-a, - izrađuju mjesečna statistička izvješća o pregledima instalacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 4 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | NKV, SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Pravnik za ugovaranje

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 7. Odjel prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 50 | Pravnik za ugovaranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sudjelovanje u izradi postupaka i radnih uputa ugovaranja opskrbe prirodnim plinom,praćenje zakonske regulative vezane uz organizaciju tržišta plina u RH, priprema i izrada tipskih ugovora opskrbe prirodnim plinom,priprema, analiza i predlaganje ugovornih uvjeta opskrbe prirodnim plinom, - provođenje definiranih ugovornih uvjeta u postupku ugovaranja opskrbe plinom,primjena radnih uputa kod promjene vlasništva i promjene opskrbljivača, - rješavanje prigovora potrošača i vođenje evidencije sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, - ovlaštenik poslodavca pri odboru zaštite na radu,službenik za informiranje,službenik za zaštitu osobnih podataka,zastupanje Društva po punomoći, - prati zakonsku regulativu i implementira istu u svom djelokrugu rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Viši stručni suradnik za prodaju plina

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 7. Odjel prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 51 | Viši stručni suradnik za prodaju plina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ugovaranje opskrbe prirodnim plinom, analiza potrošnje plina, definiranje i kontrola parametra za ugovaranje opskrbe plinom,sudjelovanje u definiranju ugovorenih uvjeta, prikupljanje podataka za ugovaranje opskrbe plinom, provođenje definiranih ugovornih uvjeta u postupku ugovaranja opskrbe plinom, primjena radnih uputa za postupanje kod postupaka ugovaranja opskrbe plinom - primjena radnih uputa kod promjene korisnika, - priprema podataka za obavještavanje kupaca sa kojima je sklopljen ugovorni odnos, sudjelovanje u izradi promidžbenih brošura, provođenje promotivnih i marketinških aktivnosti, izrada marketinških planova, - uređivanje web stranice društva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik za prodaju plina

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 7. Odjel prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 52 | Stručni suradnik za prodaju plina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prikupljanje podataka za ugovaranje opskrbe plinom, - provođenje definiranih ugovornih uvjeta u postupku ugovaranja opskrbe plinom, - primjena radnih uputa za postupanje kod postupaka ugovaranja opskrbe plinom, - primjena radnih uputa kod promjene korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 2 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik za odnose s kupcima

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 7. Odjel prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 53 | Stručni suradnik za odnose s kupcima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - preuzimanje ugovorne dokumentacije u cilju sklapanja ugovora o opskrbi plinom, - izrada ugovora o opskrbi plinom krajnjih kupaca u obvezi javne usluge te praćenje promjena na strani kupca,arhiviranje dokumentacije vezane za Ugovore i dokumentaciju Odjela, - unos podataka u bazu kupaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 0 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VŠS, SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik za plinska brojila i izmjere

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 7. Odjel prodaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 54 | Stručni suradnik za plinska brojila i izmjere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obavljanje administrativnih poslova unutar Odjela, unos podataka o baždarenju i ispitivanju plinomjera i korektora u baze podataka kao i ostalih tehnoloških podataka, otvaranje podloga za otvaranje radnih naloga i njihova evidencija za poslove servisa, - ispitivanja, inspekcije i umjeravanja plinomjera, korektora i regulatora tlaka, vođenje evidencije i izrada izvješća, vođenje registra plinomjera - evidencija plinomjera za baždarenje, evidencija plinomjera za baždarenje, utvrđivanje i izračun neovlaštene potrošnje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Pomoćni radnik

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 3. ODJEL OPĆIH I PRAVNIH POSLOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 18 | Pomoćni radnik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prijem stranaka, - javljanje na telefon, - slaganje računa i obavijesti, - nadzire čišćenje i urednost poslovnih prostorija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - po potrebi podjela računa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| podjela računa |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | podjela računa | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativni poslovi/podjela računa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Inženjer na razvojno planskim poslovima I.

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 21 | Inženjer na razvojno planskim poslovima I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - evidentiranje dnevnih i satnih potrošnji plina velikih potrošača, praćenje, analiza i obrada evidentiranih podataka, praćenje i evidencija podataka o mjernoj opremi, el. korektori u svrhu kontrole ispravnosti rada te prema potrebi vođenje evidencije o servisiranju i baždarenju mjerne opreme, - praćenje tlaka na ulazu i izlazu iz mjernih uređaja kod velikih potrošača, izrada i slanje dnevnih i tjednih nominacija, te dnevnih alokacija, sudjelovanje u planiranju godišnjih, mjesečnih i dnevnih rezervacija transportnih kapaciteta, te u izradi standardnih dijagrama opterećenja za potrošnju plina po mjesecima, - praćenje propisa i zakona iz područja rada i struke, - poslovi stručnjaka zaštite na radu II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Inženjer na geodetskim poslovima

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 24 | Inženjer na geodetskim poslovima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - iskolčenje trase plinovoda i priključaka u skladu sa izvedbenim projektom, geodetsko snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija plinskih priključaka i plinske mreže, - implementiranje novih tehnologija sa područja geodezije, povezivanje geodetskih podataka u GIS (geografski informacijski sustav) sa ostalim podacima distribucije i opskrbe prirodnim plinom (podaci o priključku, ugrađenim elementima plinske mreže i priključaka, podaci o korisnicima i kapacitetu pl. mreže). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 0 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -- |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik za priključke i skladištar

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |
| 26 | Stručni suradnik za priključke i skladištar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  |  | Smjenski rad |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izlazak za lokaciju u svrhu utvrđivanja mogućnosti priključenja, izrada ponuda za izvođenje višestrukih priključaka, izrada ponuda za priključke kategorija I do IV, a prema troškovnicima iz Glavnih strojarskih projekata plinskog priključka i plinske instalacije, - evidentiranje geodetskih elaborata o izgrađenim priključcima, - praćenje realizacije ponuđenih priključaka, obavljanje poslova skladištenja (izdavanje materijala i izrada izdatnica iz skladišta), - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  |  | u mokrom | drugo | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - rad s pesticidima (uvjete za obavljanje poslova rada s pesticidima potrebno je vidjeti u analizama pod točkom 4.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - | -- |
| očitavanje plinomjera |  |  |  |  |  | - | - | + |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | -- | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Skladištar - komercijalist

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 27 | Skladištar - komercijalist |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - praćenje stanja materijala u skladištu, izdavanje i zaprimanje materijala (izrada izdatnica i primki materijala), naručivanje i nabavljanje materijala - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| očitavanje plinomjera |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -- |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik za preuzimanje kućnih priključaka i  skladištar

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 28 | Stručni suradnik za priključke i skladištar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izdavanje radnih naloga za priključke, kvarove, - vodi evidenciju sklopljenih ugovora za priključke, - praćenje stanja materijala u skladištu - izdavanje i zaprimanje materijala (izrada izdatnica i primki materijala), - naručivanje i nabavljanje materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -- |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Stručni suradnik planskih poslova i voznog parka

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 4. Odjel razvojno-planskih poslova i komercijale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 29 | Stručni suradnik planskih poslova i voznog parka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - praćenje i evidencija podataka o vozilima (km, potrošnja goriva, troškovi), dogovaranje i odvoženje vozila na servis, priprema dokumentacije za nabavu vozila i ugovaranje osiguranja, registracija vozila, - tehnička podrška korisnicima računalne opreme, evidencija i izdavanje mobilnih uređaja radnicima, - praćenje jamstva i otpremanje na servis, izdavanje uredskog materijala, - poslovi povjerenika za otpad, - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| očitavanje plinomjera |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | -- |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | očitavanje plinomjera |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  | m |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  | m | m |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m | m |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove i očitavanje plinomjera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Rukovoditelj tehničke kontrole

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 30 | Rukovoditelj tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nadzire rad na poslovima tehničke kontrole te je odgovoran za uspješnost poslovanja odjela, kao član kolegija sudjeluje u izradi i provedbi planova rada i programa, donošenju i provedbi mjera poboljšanja procesa rada, - nadzor i preuzimanje unutrašnjih i vanjskih plinskih instalacija, kotlovnica i ispitivanja nepropusnosti mjerenog i nemjerenog dijela plinske instalacije, - prati i nadzire pravilno obavljanje posla u skladu s pravilima tehničke struke, - u slučaju akcidenta izlazi na teren i obavlja dežurstvo, - ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - obavlja dežurstvo u pripravnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | obilazak gradilišta | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  | m |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Viši stručni suradnik tehničke kontrole

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 31 | Viši stručni suradnik tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koordinira kontrolu unutarnjih pl. instalacija i kontrolu ispitivanja plinske mreže, sudjeluje u kordinaciji montera, - vrši sanaciju svih većih plinskih stanica, vrši sanaciju čeličnog plinskog sustava, obavlja nadzor i kvalitetu obavljenih poslova unutar tehničkog odjela, vrši nadzor i sanaciju pl. instalacija, - prijevoz opasnih tvari pretakanje odoransa - Merkaptan - pratiti zakonske propise. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - prijevoz opasnih tvari (uvjete za obavljanje poslova rada s Merkaptanom potrebno je vidjeti u analizama pod točkom 4.58) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 2 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  |  | 7.18. (41.) | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, ručni alat, mini-lec, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, prirodni plin, tetra-butil merkaptan (TBM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi |  | monterski poslovi/rad na terenu |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  | s |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | m |  | m |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  | s |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  | s |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m |  | s |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  |  |  | s |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | m |  | v |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  | v |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  | s |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  | m |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  | s |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  |  | m | m |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m | m |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Poslovođa na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 32 | Poslovođa na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koordinira rad ispitivača unutarnjih plinskih instalacija, daje upute ispitivačima, - prati, nadzire i kontrolira evidenciju o kućnim plinskim instalacijama, kotlovnicama, te izvršenu nepropusnost mjerenog dijela plinske instalacije, - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| očitavanje plinomjera |  |  |  |  |  |  | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Kontrolor za preuzimanje i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 33 | Kontrolor za preuzimanje i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obavlja nadzor i kontrolu kvalitete obavljenih poslova ispitivača plinskih instalacija, - vodi evidenciju svih ispitnih izvještaja o obavljenih provjerama ispravnosti, - ovjerava pojedinačne potvrde ispravnosti i nepropusnosti i pojedinačne ispitne izvještaje - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 3 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| očitavanje plinomjera |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, ručni alat, mini-lec, službeno vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | administrativni poslovi | očitavanje plinomjera |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  | m |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  |  |  | m |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m | m |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  |  | m | m |
|  |  | na istoj razini |  |  |  | m | m |
|  |  | u dubini |  |  |  |  | m |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  |  |  | m |
|  |  | zapaljive tvari |  |  |  |  | m |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  | m | m |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  | m |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  |  | m | m |
|  |  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m | m |
|  |  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove i očitavanje plinomjera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potecijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Monter na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 34 | Monter na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  | Smjenski rad |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  | 1 |  | 8 |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obavlja poslove ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija, - obavlja radove u postupku ispitivanja isključivo pod nadzorom stručnog voditelja poslova provjere ispravnosti i nepropusnosti, ovjerava rezultate provjere, - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru |  | na visini | u jami | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 3 | - | + | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  |  | 7. 18. (41.) | - | + |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS, -Stručna osposobljenost za plinoinstalatera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, ručni alat, mini-lec, službeno vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi |  | monterski poslovi/rad na terenu |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  | s |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | m |  | m |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  | s |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  | s |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m |  | s |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  |  |  | s |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | m |  | v |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  | v |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  | s |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  | m |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  | s |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  |  | m | m |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m | m |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Poslovođa za ispitivanje plinske mreže

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 36 | Poslovođa za ispitivanje plinske mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koordinira rad ispitivača plinovodnog sustava, MRP-a i PRP-a, - daje upute ispitivačima, - prati, nadzire i kontrolira evidenciju o ispitivanju plinovoda na nepropusnost, - vodi i nadzire sanaciju propuštanja na MRP-u i PRP-u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - rad s motornom pilom (uvjete za obavljanje poslova rada s motornom lančanom pilom potrebno je vidjeti u analizama pod točkom 4.55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, Gastek, službeno vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitna radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | obilazak gradilišta | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  | m |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove i obilazak gradilišta |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Tehničar za ispitivanje plinske mreže

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 37 | Tehničar za ispitivanje plinske mreže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ispituje nepropusnost plinovodnog sustava, MRP-a i PRP-a, - po potrebi vrši sanacija propuštanja na MRP-u i PRP-u, - zamjena plinomjera radi baždarenja - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | -- |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  |  | 7., 18. (41.) | - |  | + | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, ručni i mehanizirani alati i uređaji, službeno vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitna radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Monter na kontroli MRP-a i odorizacije

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 5. Odjel tehničke kontrole |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 38 | Monter na kontrole MRP-a i odorizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kontrolira odorizacijski sustav, mjerenje, prijevoz i pretakanje odoransa, postavljanje zaštitno gromobransko uzemljenje na komunalne potrošače te mjerenje istog, svakodnevni pregled rajonskih PRP- a, pregledava nepropusnost komunalnih potrošača, vrši montažu i demontažu mjernih uređaja u PMRS (turbina, korektora, impulsnih vodova i dr.) radi kvara ili baždarenja, ispušta kondenzat u plinskom sustavu, - izlazi na intervencije i sanira ih; po potrebi radi na zamjeni plinomjera radi baždarenja, vrši pregled nadzemnih plinskih ventila te sanira eventualne nedostatke i kvarove čeličnog pl.sustava, obavlja dežurstva, očitava potrošnju i dijeli uplatnice, - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - poslovi zavarivanja (uvjete za obavljanje poslova zavarivanja potrebno je vidjeti u analizama pod točkom 4.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  | 1 | 7., 18. (41.) | - |  | + | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | SSS Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, ručni i mehanizirani alati i uređaji, službeno vozilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir, prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitna radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše - čizme gumene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi |  | monterski poslovi/rad na terenu |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  | s |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | m |  | m |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  | s |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  | s |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m |  | s |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  |  |  | s |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | m |  | v |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  | v |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  | s |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  | m |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  | s |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  |  | m | m |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m | m |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera na ispitivanju plinske mreže |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Rukovoditelj održavanja

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6. Odjel održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 39 | Rukovoditelj održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nadzire rad na poslovima održavanja plinskog sustava na cijelom distributivnom području, te je odgovoran za uspješnost poslovanja odjela, kao član kolegija sudjeluje u izradi i provedbi planova rada i programa, donošenju i provedbi mjera poboljšanja procesa rada, - nadzire neovlaštenu potrošnju na cijelom distributivnom području, zaprimanje i evidentiranje zahtjeva za PUG, EU, ESOM, izdavanje radnih naloga za PUG, ES i EU, utvrđivanje i izdavanje posebnih uvjeta građenja, potvrde i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, izdavanje energetskih uvjeta i suglasnosti za priključenje novih potrošača na plinsku mrežu odnosno za povećanje kapaciteta postojećih, koordinacija s drugim pravnim osobama u slučaju radova na plinskoj mreži, - poslove ovlaštenika poslodavca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - obavlja dežurstvo u pripravnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | - |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | obilazak gradilišta | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  | m |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Poslovođa održavanja

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6. Odjel održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 40 | Poslovođa održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kordinira rad montera i daje upute, - radi sve poslove montera - zamjena plinomjera radi baždarenja - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi koordinacije |  |  |  |  | 1 | - | + | + | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | -- |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  |  | 7., 18. (41.) | + | + | - |  | + |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | - SSS - Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni i mehanizirani alati i uređaji , stroj za varenje plastike, kompresor, agregat prijenosni, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi koordinacije |  | poslovi montera |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  | s |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  |  |  | m |
|  |  | prijevozna vozila |  |  | m |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  | s |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  | s |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m |  | s |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  |  |  | s |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | m |  | v |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  | v |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  | s |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  | m |  | s |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  |  | s |
|  |  | stalno stajanje |  |  | m |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  | m |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  | m |  | m |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m | m |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove koordinacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Monter na održavanju plinskog sustava

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6. Odjel održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 41 | Monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrađuje plinske priključke, produžetke plinske mreže, intervencije na sanaciji oštećenja plinskog sustava, - vrši sanaciju oštećenja PE plinskog sustava, sanaciju plinskog ormarića uslijed propuštanja plina, - kontrolira ispravnost zapornih ventila na plinskoj mreži, redovnu kontrolu MRS-a, - zamjena plinomjera radi baždarenja - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  | 14 | 7., 18. (41.) | + | + | - |  | + |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni i mehanizirani alati i uređaji , stroj za varenje plastike, kompresor, agregat prijenosni, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

Dežurni monter na održavanju plinskog sustava

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6. Odjel održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 42 | Dežurni monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrađuje plinske priključke, produžetke plinske mreže, intervencije na sanaciji oštećenja plinskog sustava, - vrši sanaciju oštećenja PE plinskog sustava, sanaciju plinskog ormarića uslijed propuštanja plina, - kontrolira ispravnost zapornih ventila na plinskoj mreži, redovnu kontrolu MRS-a, - zamjena plinomjera radi baždarenja, rad u smjenama, - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  | 1 | 7., 18. (41.) | + | + | - |  | + |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni i mehanizirani alati i uređaji , stroj za varenje plastike, kompresor, agregat prijenosni, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi montera |  | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  | s |  |  |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | m |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | s |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | s |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | s |  |  |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  | s |  |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | v |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | v |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  | s |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  | s |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | s |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m |  |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  | m |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Voditelj održavanja

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6.1 Ispostava Županja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 43 | Voditelj održavanja - Županja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - nadzire rad na poslovima održavanja plinskog sustava na području Županje, - samostalno organizira rad te je odgovoran za uspješnost poslovanja Ispostave prema naputcima i programima rada Uprave, sukladno pozitivnim propisima, unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u procesu i organiziranosti društva, - poslove ovlaštenika poslodavca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - obavlja dežurstvo u pripravnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rukovodeći poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| administrativni poslovi |  |  |  |  |  | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| obilazak gradilišta |  |  |  |  |  | - | + |  | + | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi rukovođenja | administrativni poslovi | obilazak gradilišta | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | m |  | m |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  | m |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m | m |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m | m | m |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovodeće i administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Viši stručni suradnik na održavanju

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6.1 Ispostava Županja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 44 | Viši stručni suradnik na održavanju - Županja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rad sa strankama, vodi evidenciju plinskih priključaka, evidentira zamjene plinomjera radi baždarenja, - unosi podatke očitanih plinomjera, evidentira izvršene sanacije oštećenja plinskih ormarića i plinske mreže, - po potrebi rad na blagajni, unos očitanja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| - obavlja dežurstvo u pripravnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| administrativni poslovi |  |  |  |  | 1 | - | + |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  | VSS, VŠS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Računalo (<4h dnevno), telefon, fax, pribor za pisanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Papir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | administrativni poslovi | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | m |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno sjedenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | komunikacija s osobama |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | administrativne poslove |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

Poslovođa održavanja

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6.1 Ispostava Županja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 45 | Poslovođa održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6.2 Ispostava Ilok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Poslovođa održavanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - koordinira rad montera i daje upute, - radi sve poslove montera - zamjena plinomjera radi baždarenja - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi koordinacije |  |  |  |  | 2 | - | + | + | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  | -- |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  |  | 7., 18. (41.) | + | + | - |  | + |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni i mehanizirani alati i uređaji , stroj za varenje plastike, kompresor, agregat prijenosni, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi koordinacije |  | poslovi montera |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  | s |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  |  |  | m |
|  |  | prijevozna vozila |  |  | m |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  | s |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  | s |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m |  | s |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  |  |  | s |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | m |  | v |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  | v |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  | s |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  | m |  | s |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  |  | s |
|  |  | stalno stajanje |  |  | m |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  | m |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  | m |  | m |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  | m |  |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  | m |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove koordinacije |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno malim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Monter na održavanju plinskog sustava

| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6.1 Ispostava Županja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 46 | Monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Tehnološka cjelina: |  |  |  | 6.2 Ispostava Ilok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Monter na održavanju plinskog sustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  | Smjenski rad |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Subota Nedjelja |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izrađuje plinske priključke, produžetke plinske mreže, intervencije na sanaciji oštećenja plinskog sustava, - vrši sanaciju oštećenja PE plinskog sustava, sanaciju plinskog ormarića uslijed propuštanja plina, - kontrolira ispravnost zapornih ventila na plinskoj mreži, redovnu kontrolu MRS-a, - zamjena plinomjera radi baždarenja - očitavanje plinomjera i dijeljenje uplatnica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru | na visini |  | u jami |  | u vodi |  |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi montera/rad na terenu |  |  |  |  | 4 | 1.,7., 18. (41.) | + | + | - |  | + |  | - |  |  | - |  | - | - |  | >18 godina i zabrana trudnicama |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je dovoljno prostrano, provjetravanje prostora je izvedeno prirodnim putem (prozor), pored dnevnog svijetla osigurana je adekvatna umjetna rasvjeta na mjestu rada. Grijanje prostora izvedeno je centralnim grijanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  | SSS Stručno osposobljavanje za plinomontera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni i mehanizirani alati i uređaji , stroj za varenje plastike, kompresor, agregat prijenosni, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Prirodni plin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi montera | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  | s |  |
|  |  | ručni |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | m |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |
|  | ostale mehaničke opasnosti |  |  |  | s |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | s |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |
|  |  | u dubini |  |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | s |  |
| 3. Električna struja |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostale električne opasnosti |  |  | s |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | v |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | v |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  | s |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  | s |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | s |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rukovođenje |  |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  | m |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  |  |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  | m |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove montera |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna osposobljenost za plinomontera. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Rukovatelj motornom lančanom pilom

| Tehnološka cjelina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |  |
| 55 | Rukovatelj motornom lančanom pilom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zadužen je za sredstvo rad kojim rukuje (stroj) - dužan je pravovremeno prijaviti svaku promjenu ili kvar na sredstvu rada (stroju) neposredno nadređenom - odgovara je za pravilno korištenje sredstava rada (strojeva) - dužan je nositi zaštitnu radnu odjeću i obuću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi rukovanja motornom lančanom pilom |  |  |  |  |  | (2) | 1. |  | + |  | + |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  | <18 god. |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je na privremenim radilištima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OŠ, Stručna osposobljenost: - rukovatelj motornom pilom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni alat, motorna lančana pila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Gorivo, mazivo, ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - kaciga za rad u šumarstvu - zaštitne naočale i/ili vizir za lice - ušni čepići - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - radna bluza i radne hlače sa zaštitom (podstava s kompleksom otpornim na rezanje) - zaštitna cipele s zaštitnom kapicom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rukovanje motornom lančanom pilom | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ručni |  |  | s |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | v |  |  |  |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  | s |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | s |  |  |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  |  |  |
| 5. Termičke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vruće tvari |  |  | m |  |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odmaščivači |  |  | m |  |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | buka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diskontinuirana buka |  |  | s |  |  |  |
|  | vibracije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vibracije koje se prenose na ruke |  |  | s |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  | s |  |  |  |
|  |  | hladan okoliš |  |  | s |  |  |  |
|  | osvijetljenost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nedovoljna osvijetljenost |  |  | s |  |  |  |
|  | ostale fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  | s |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  | s |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  | s |  |  |  |
|  | dinamički - fizički rad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile |  |  | s |  |  |  |
|  |  | dizanje i nošenje tereta |  |  | s |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OCJENA UKUPNOG OPTEREĆENJA PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA

| TABLICA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodično ponavljajuće gibanje s kratkotrajnim prenošenjem tereta → broj zadaća tijekom radnog dana |  | Dugotrajno prenošenje → zbroj vremena djelovanja ljudske snage pri prenošenju tereta u radnom danu | Vrijednost u bodovima T(1) |
| 41 – do 200 puta |  | od 61 minute do 180 minuta | 4 |
| TABLICA 2 |  |  |  |
| Težina tereta (kg) |  |  | Vrijednost u točkama T(2) |
| Za muškarce |  | Za žene |  |
| 10 do 20 kg |  | 5 do 10 kg | 2 |
| TABLICA 3 |  |  |  |
| Položaj tijela | Opis položaja prilikom prenošenja tereta |  | Vrijednost u bodovima T(3) |
|  | Tijelo u dubokom pretklonu ili jako nagnuto prema naprijed. Manji pretklon, istovremeno je gornji dio tijela malo zakrenut teret daleko od tijela ili u visini ramena sjedeći ili stojeći položaj. |  | 4 |
| TABLICA 4 |  |  |  |
| Stanje na mjestu rada |  |  | Vrijednost u bodovima T(4) |
| Neergonomski uvjeti na radnom mjestu, Skučen radni prostor (površina za radnika manja od 1,5m2 , sigurnost stajališta je ograničena (neravno, nagnuto, meko ili klisko, stepenice) |  |  | 1 |
| TABLICA 5 |  |  |  |
| Radno iskustvo na poslovima koje obavlja |  |  | Vrijednost u točkama T(5) |
| 12 mjeseci i više |  |  | 0 |
| TABLICA 6 |  |  |  |
| Temperatura (°C) |  |  | Vrijednost u bodovima T(6) |
| od -1 do +21 |  |  | 0 |

Ocjenjivanje ukupnog opterećenja

UO = (2 (T2) + 4 (T3) + 1 (T4) + 0 (T5) + 0 (T6)) * 4 (T1) = 28

| UO | Obrazloženje utvrđenih vrijednosti |
| --- | --- |
| 26 do 50 | Veliko opterećenje – mogućnost prekomjernog opterećenja kod zdravih radnika. Potrebno je istražiti mogućnosti za smanjivanje opterećenja zbog ručnog prenošenja tereta. |

Ukupno opterećenje ne prelazi 40 bodova. Poslovi ne spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovanje motornom lančanom pilom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno stručno osposobljavanje za rukovanje motornom pilom. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom

| Tehnološka cjelina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 56 | Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zadužen je za sredstvo rad kojim rukuje (stroj) - dužan je pravovremeno prijaviti svaku promjenu ili kvar na sredstvu rada (stroju) neposredno nadređenom - odgovara je za pravilno korištenje sredstava rada (strojeva) - dužan je nositi zaštitnu radnu odjeću i obuću. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi rukovanja motornom kosilicom |  |  |  |  | (3) | 1. | + |  | + |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | <18 god. |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je na privremenim radilištima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OŠ, Stručna Osposobljenost: - Rukovatelj trimerom-kosilicom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni alat, motorna kosilica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Gorivo, mazivo, ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - štitnik za oči i lice prozirni preklopni - ušni čepići formirani ili ušni štitnik - zaštitne cipele - čizme gumene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rukovanje trimerom – motornom kosilicom | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ručni |  |  | s |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | v |  |  |  |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  | s |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | s |  |  |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  |  |  |
| 5. Termičke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vruće tvari |  |  | m |  |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odmaščivači |  |  | m |  |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | buka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diskontinuirana buka |  |  | s |  |  |  |
|  | vibracije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vibracije koje se prenose na ruke |  |  | s |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  | s |  |  |  |
|  |  | hladan okoliš |  |  | s |  |  |  |
|  | osvijetljenost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nedovoljna osvijetljenost |  |  | s |  |  |  |
|  | ostale fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  | s |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  | s |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  | s |  |  |  |
|  | dinamički - fizički rad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile |  |  | s |  |  |  |
|  |  | dizanje i nošenje tereta |  |  | s |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OCJENA UKUPNOG OPTEREĆENJA PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA

| TABLICA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodično ponavljajuće gibanje s kratkotrajnim prenošenjem tereta → broj zadaća tijekom radnog dana |  | Dugotrajno prenošenje → zbroj vremena djelovanja ljudske snage pri prenošenju tereta u radnom danu | Vrijednost u bodovima T(1) |
| 41 – do 200 puta |  | od 61 minute do 180 minuta | 4 |
| TABLICA 2 |  |  |  |
| Težina tereta (kg) |  |  | Vrijednost u točkama T(2) |
| Za muškarce |  | Za žene |  |
| 10 do 20 kg |  | 5 do 10 kg | 2 |
| TABLICA 3 |  |  |  |
| Položaj tijela | Opis položaja prilikom prenošenja tereta |  | Vrijednost u bodovima T(3) |
|  | Tijelo u dubokom pretklonu ili jako nagnuto prema naprijed. Manji pretklon, istovremeno je gornji dio tijela malo zakrenut teret daleko od tijela ili u visini ramena sjedeći ili stojeći položaj. |  | 4 |
| TABLICA 4 |  |  |  |
| Stanje na mjestu rada |  |  | Vrijednost u bodovima T(4) |
| Neergonomski uvjeti na radnom mjestu, Skučen radni prostor (površina za radnika manja od 1,5m2 , sigurnost stajališta je ograničena (neravno, nagnuto, meko ili klisko, stepenice) |  |  | 1 |
| TABLICA 5 |  |  |  |
| Radno iskustvo na poslovima koje obavlja |  |  | Vrijednost u točkama T(5) |
| 12 mjeseci i više |  |  | 0 |
| TABLICA 6 |  |  |  |
| Temperatura (°C) |  |  | Vrijednost u bodovima T(6) |
| od -1 do +21 |  |  | 0 |

Ocjenjivanje ukupnog opterećenja

UO = (2 (T2) + 4 (T3) + 1 (T4) + 0 (T5) + 0 (T6)) * 4 (T1) = 28

| UO | Obrazloženje utvrđenih vrijednosti |
| --- | --- |
| 26 do 50 | Veliko opterećenje – mogućnost prekomjernog opterećenja kod zdravih radnika. Potrebno je istražiti mogućnosti za smanjivanje opterećenja zbog ručnog prenošenja tereta. |

Ukupno opterećenje ne prelazi 40 bodova. Poslovi ne spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovanje motornom kosilicom |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno stručno osposobljavanje za rukovanje trimerom-motornom kosilicom. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Rukovatelj čistačem snijega

| Tehnološka cjelina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 57 | Rukovatelj čistačem snijega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | Ne |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zadužen je za sredstvo rad kojim rukuje (stroj) - dužan je pravovremeno prijaviti svaku promjenu ili kvar na sredstvu rada (stroju) neposredno nadređenom - odgovara je za pravilno korištenje sredstava rada (strojeva) - dužan je nositi zaštitnu radnu odjeću i obuću |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja | PUR – točka1, 2 | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami |  | u vodi |  | pod vodom |  | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poslovi rukovanja motornom kosilicom |  |  |  |  | (3) | 1. | + |  | + |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | <18 god. |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je na privremenim radilištima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - OŠ, - Stručna Osposobljenost: - Rukovatelj čistačem snijega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Ručni alat, čistač snijega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Gorivo, mazivo, ulje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - štitnik za oči i lice prozirni preklopni - ušni čepići formirani ili ušni štitnik - zaštitne cipele - čizme gumene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rukovanje čistačem snijega | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ručni |  |  | s |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | v |  |  |  |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  | s |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | s |  |  |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  |  |  |
| 5. Termičke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vruće tvari |  |  | m |  |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odmaščivači |  |  | m |  |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | buka |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diskontinuirana buka |  |  | s |  |  |  |
|  | vibracije |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vibracije koje se prenose na ruke |  |  | s |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  | s |  |  |  |
|  |  | hladan okoliš |  |  | s |  |  |  |
|  | osvijetljenost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nedovoljna osvijetljenost |  |  | s |  |  |  |
|  | ostale fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  | s |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  | s |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  | s |  |  |  |
|  | dinamički - fizički rad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile |  |  | s |  |  |  |
|  |  | dizanje i nošenje tereta |  |  | s |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PREGLED RIZIKA KOJI UVJETUJU UPORABU OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

| DIJELOVI TIJELA: |  |  |  | GLAVA |  |  |  |  |  | RUKA |  | NOGA |  | TIJELO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lubanja | Uši | Oči | Dišni putovi | Obraz | Cijela glava | Šaka | Ostali dijelovi | Stopalo | Ostali dijelovi | Cijelo tijelo | Trup | Koža | Ostali dijelovi |
| RIZICI | FIZIKALNI | MEHANIČKI | Pad s visine |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Udarac, ubod, posjekotina |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vibracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klizanje, pad u razini |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lebdeće i rasprskavajuće čestice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | TOPLINSKI | Vrućina, vatra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hladnoća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Električni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZRAČENJA | Neionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KEMIJSKI | AEROSOLI | Prašina, vlakna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Magla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEKUČINE | Razlijevanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prskanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plinovi, pare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIOLOŠKI | Bakterije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Virusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gljivice ili paraziti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nemikrobski biološki antigeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X - izloženost rizicima

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovanje čistačem snijega |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno stručno osposobljavanje za rukovanje čistačem snijega. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Rukovanje i prijevoz opasnih tvari

| Tehnološka cjelina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |  |
| 58 | Rukovanje i prijevoz opasnih tvari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  |  |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - prijevoz opasnih tvari službenim vozilom PIS-a, (Odorant za prirodni plin – TBT), - rukovanje s odorantom - vođenje evidecija o potrošnji odoranta, - zbrinjavanje iskorištene ambalaže. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja |  | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami | u vodi |  |  | pod vodom | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad sa odorantom |  |  |  |  | (2) |  | 7., 18. (41.) |  | + |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | < 18 god. trudnica |
| Prijevoz odoranta |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | + |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | -- |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je na otvorenom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  | Stručna izobrazba za neposrednog izvršitelja poslova s opasnim kemikalijama Stručna izobrazba za vozača vozila za prijevoz opasnih tvari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | Ručni mehanizirani alat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | Odorant za prirodni plin-Tetra-butil merkaptan (TBM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - plinska maska - gumene čizme - gumeno radno odijelo - gumene rukavice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rukovanje i prijevoz opasnih tvari |  |  |  |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | ručni |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |  |
|  | sredstva za horizontalni prijenos |  |  |  | s |  |  |  |
|  |  | prijevozna vozila |  |  |  |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  |  |  |  |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | eksplozivne tvari |  |  | s |  |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | s |  |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | korozivi |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | kiseline |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lužine |  |  |  |  |  |  |
|  |  | drugi korozivi |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  | s |  |  |  |
|  |  | drugi nadražljivci |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  | s |  |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrući okoliš |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hladan okoliš |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | s |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ostali statički napori |  |  |  |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovornost za živote ljudi i materijalna dobra |  |  |  | s |  |  |  |
|  |  | upravljanje prijevoznim sredstvima |  |  |  |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  |  |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PREGLED RIZIKA KOJI UVJETUJU UPORABU OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

| DIJELOVI TIJELA: |  |  |  | GLAVA |  |  |  |  |  | RUKA |  | NOGA |  | TIJELO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lubanja | Uši | Oči | Dišni putovi | Obraz | Cijela glava | Šaka | Ostali dijelovi | Stopalo | Ostali dijelovi | Cijelo tijelo | Trup | Koža | Ostali dijelovi |
| RIZICI | FIZIKALNI | MEHANIČKI | Pad s visine |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Udarac, ubod, posjekotina |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vibracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klizanje, pad u razini |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lebdeće i rasprskavajuće čestice | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | TOPLINSKI | Vrućina, vatra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hladnoća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Električni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZRAČENJA | Neionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KEMIJSKI | AEROSOLI | Prašina, vlakna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Magla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEKUČINE | Razlijevanje |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prskanje |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Plinovi, pare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIOLOŠKI | Bakterije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Virusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gljivice ili paraziti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nemikrobski biološki antigeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X - izloženost rizicima

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rukovanje i prijevoz opasnih tvari |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti radno mjesto s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna izobrazba za neposrednog izvršitelja poslova s opasnim kemikalijama - HZTA |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna stručna izobrazba za za vozača vozila za prijevoz opasnih tvari - ADR |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Rad s pesticidima

| Tehnološka cjelina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |  |
| 59 | Rad s pesticidima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  |  |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |  |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |  |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - priprema rastvora za primjenu pesticida - vođenje evidencija o potrošnji pesticida - zbrinjavanje iskorištene ambalaže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja |  | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru |  | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami | u vodi |  |  | pod vodom | u mokrom | drugo |  | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rad sa pesticidima |  |  |  |  | (1) |  | 18. (53., 54.) |  | + |  | + |  | - |  | - | - |  |  | - | - | - |  | < 18 god. trudnica |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je na otvorenom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  | Stručna izobrazba za sigurno rukovanje pesticidima i pravilna primjena pesticida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | - Prskalica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | - Pesticidi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - zaštitne naočale ili štitnik za oči i lice - filtarska polumaska - zaštitne rukavice od nitrilne gume - pamučna radna odjeća koja pokriva cijelo tijelo - radne cipele s gumenom potplatom Napomena: zaštitna sredstva za rad sa štetnim tvarima - sukladno uputama na sigurnosno-tehničkim listovima (STL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rad sa pesticidima | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ručni |  |  | m |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  |  |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | s |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  | s |  |  |  |
|  | pad predmeta |  |  |  | m |  |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Kemijske štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | otrovi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | nemetali |  |  | v |  |  |  |
|  | korozivi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lužine |  |  | v |  |  |  |
|  |  | drugi korozivi |  |  |  |  |  |  |
|  | nadražljivci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lako topivi |  |  | v |  |  |  |
|  | zagušljivci |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kemijski |  |  | v |  |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  | s |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  | s |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PREGLED RIZIKA KOJI UVJETUJU UPORABU OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

| DIJELOVI TIJELA: |  |  |  | GLAVA |  |  |  |  |  | RUKA |  | NOGA |  | TIJELO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lubanja | Uši | Oči | Dišni putovi | Obraz | Cijela glava | Šaka | Ostali dijelovi | Stopalo | Ostali dijelovi | Cijelo tijelo | Trup | Koža | Ostali dijelovi |
| RIZICI | FIZIKALNI | MEHANIČKI | Pad s visine |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Udarac, ubod, posjekotina |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vibracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klizanje, pad u razini |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lebdeće i rasprskavajuće čestice | x |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | TOPLINSKI | Vrućina, vatra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Hladnoća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Električni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZRAČENJA | Neionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KEMIJSKI | AEROSOLI | Prašina, vlakna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Magla |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEKUČINE | Razlijevanje |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prskanje |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | Plinovi, pare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIOLOŠKI | Bakterije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Virusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gljivice ili paraziti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nemikrobski biološki antigeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X - izloženost rizicima

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | rad sa pesticidima |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti poslove s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebna izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

Poslovi zavarivanja

| Tehnološka cjelina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra NP | Naziv posla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupan broj izvršitelja: |  |  |  |  |
| 60 | Poslovi zavarivanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| Vremenski raspored radnog vremena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tjedni raspored rada (sati) |  | Dnevni raspored rada | Tjedni odmor |  | Dnevni odmor (sati) |  |  | Smjenski rad |  |  |  |  | Trajanje smjene (sati) |  |  |  |  | Rad duži od redovitog |  |  |  |  | Skraćeno radno vrijeme zbog otežanih uvjeta rada |
| 40 |  | 07:00-15:00 | Nedjelja |  | 0,5 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Ne |  |  |  |  | Ne |
| Popis poslova sa naznakom mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redovni poslovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - priprema rastvora za primjenu pesticida - vođenje evidencija o potrošnji pesticida - zbrinjavanje iskorištene ambalaže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povremeni poslovi: |  |  |  |  | broj izvršitelja |  | PUR – točka1, 2 |  | u zatvorenom prostoru | na otvorenom prostoru |  | na visini |  | u jami |  | u vodi | pod vodom |  |  | u mokrom | drugo | Zabrana rada trudnicama, ženi koja je rodila ili doji, maloljetnik i osoba s invaliditetom |  |
| -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta poslova: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poslovi zavarivanja |  |  |  |  | (1) |  | 18.(23.) |  | + | + |  | - |  | - |  | - | - |  |  | - | - | < 18 god. trudnica |  |
| Uređenje mjesta rada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zadovoljava |  | Ne zadovoljava |  | Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjesto rada je na otvorenom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radni prostor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne površine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liječnički pregled prema drugim propisima: |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ako je Da, koji: |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Staž osiguranja s povećanim trajanjem i uvjeti za njihovo obavljanje: |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtijevana stručna sprema (završena škola, stručna osposobljenost): |  |  |  |  |  | KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Korištena radna oprema: |  |  | Ručni i mehanizirani alati i uređaji, aparat za zavarivanje, osobni automobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radne tvari: |  |  | Ultraljubičasto zračenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna oprema: |  |  | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitna radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - rukavice zaštitne za zavarivače - maska za lučno zavarivanje1 - zaštitna odjeća kod zavarivanja i srodnih procesa1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

2  Ukoliko se radi o poslovima s PUR koncentracija alkohola u krvi ne smije viša od 0,0 g/kg

|  |  |  |  | Vrsta posla: | Procijenjeni rizik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | poslovi zavarivanja | -- | -- | -- |
| I. OPASNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mehaničke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alati |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ručni |  |  | s |  |  |  |
|  |  | mehanizirani |  |  | v |  |  |  |
|  | strojevi i oprema |  |  |  | v |  |  |  |
|  | rukovanje predmetima |  |  |  | s |  |  |  |
| 2. Opasnosti od padova |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad radnika i drugih osoba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | na istoj razini |  |  | s |  |  |  |
| 4. Požar i eksplozija |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zapaljive tvari |  |  | m |  |  |  |
| 5. Termičke opasnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vruće tvari |  |  | m |  |  |  |
| II. ŠTETNOSTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljni klimatski i mikroklimatski uvjeti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rad na otvorenom |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vrući okoliš |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hladan okoliš |  |  |  |  |  |  |
|  | neionizirajuće zračenje |  |  |  | v |  |  |  |
|  |  | UV zračenje (A, B, C) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | toplinsko zračenje |  |  |  |  |  |  |
|  | ostale fizikalne štetnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| III. NAPORI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Statodinamički napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | statički - prisilan položaj tijela |  |  |  | m |  |  |  |
|  |  | stalno stajanje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pognut položaj tijela |  |  | m |  |  |  |
|  |  | čučanje, klečanje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rad u skučenom prostoru |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ruke iznad glave |  |  |  |  |  |  |
|  | dinamički - fizički rad |  |  |  | s |  |  |  |
|  |  | ponavljajući pokreti sa i bez primjene sile |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dizanje i nošenje tereta |  |  | m |  |  |  |
| 2. Psihofiziološki napori |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovoljan ritam rada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ritam uvjetovan radnim procesom |  |  | m |  |  |  |
|  | remećenje socijalnih potreba |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | terenski rad |  |  | m |  |  |  |
|  | radni zahtjevi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zahtjev za visokom kvalitetom rada |  |  | m |  |  |  |

Tumač:

| M | Mali rizik | S | Srednji rizik | V | Veliki rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PREGLED RIZIKA KOJI UVJETUJU UPORABU OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA

| DIJELOVI TIJELA: |  |  |  | GLAVA |  |  |  |  |  | RUKA |  | NOGA |  | TIJELO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lubanja | Uši | Oči | Dišni putovi | Obraz | Cijela glava | Šaka | Ostali dijelovi | Stopalo | Ostali dijelovi | Cijelo tijelo | Trup | Koža | Ostali dijelovi |
| RIZICI | FIZIKALNI | MEHANIČKI | Pad s visine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Udarac, ubod, posjekotina |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vibracije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Klizanje, pad u razini |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lebdeće i rasprskavajuće čestice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  | TOPLINSKI | Vrućina, vatra |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | Hladnoća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Električni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZRAČENJA | Neionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | Ionizirajuća |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KEMIJSKI | AEROSOLI | Prašina, vlakna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Magla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TEKUČINE | Razlijevanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prskanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plinovi, pare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BIOLOŠKI | Bakterije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Virusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gljivice ili paraziti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nemikrobski biološki antigeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X - izloženost rizicima

OCJENA UKUPNOG OPTEREĆENJA PRI RUČNOM PRENOŠENJU TERETA

| TABLICA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodično ponavljajuće gibanje s kratkotrajnim prenošenjem tereta → broj zadaća tijekom radnog dana |  | Dugotrajno prenošenje → zbroj vremena djelovanja ljudske snage pri prenošenju tereta u radnom danu | Vrijednost u bodovima T(1) |
| 200 – do 500 puta |  | od 181 minute do 300 minuta | 6 |
| TABLICA 2 |  |  |  |
| Težina tereta (kg) |  |  | Vrijednost u točkama T(2) |
| Za muškarce |  | Za žene |  |
| 10 do 20 kg |  | 5 do 10 kg | 2 |
| TABLICA 3 |  |  |  |
| Položaj tijela | Opis položaja prilikom prenošenja tereta |  | Vrijednost u bodovima T(3) |
|  | tijelo u blagom pretklonu ili je gornji dio tijela lagano zakrenut teret uz tijelo sjedeći položaj ili kraći put prenošenja (do 5 koraka) |  | 2 |
| TABLICA 4 |  |  |  |
| Stanje na mjestu rada |  |  | Vrijednost u bodovima T(4) |
| Dobri, ergonomski odgovarajući uvjeti na radnom mjestu (dovoljan prostor, ravan i čvrst pod, koji nije klizav, zadovoljavajuća osvijetljenost, primjereno hvatište tereta) |  |  | 0 |
| TABLICA 5 |  |  |  |
| Radno iskustvo na poslovima koje obavlja |  |  | Vrijednost u točkama T(5) |
| 12 mjeseci i više |  |  | 0 |
| TABLICA 6 |  |  |  |
| Temperatura (°C) |  |  | Vrijednost u bodovima T(6) |
| od -1 do +21 |  |  | 0 |

Ocjenjivanje ukupnog opterećenja

UO = (2 (T2) + 2 (T3) + 0 (T4) + 0 (T5) + 0 (T6)) * 6 (T1) = 24

| UO | Obrazloženje utvrđenih vrijednosti |
| --- | --- |
| 26 do 50 | Veliko opterećenje – mogućnost prekomjernog opterećenja kod zdravih radnika. Potrebno je istražiti mogućnosti za smanjivanje opterećenja zbog ručnog prenošenja tereta. |

Ukupno opterećenje ne prelazi 40 bodova. Poslovi ne spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.

PROCJENJIVANJE RIZIKA I UTVRĐIVANJE MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

| Matrica procjene rizika za: |  |  |  | poslove zavarivanja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vjerojatnost |  |  | Veličina posljedica (štetnosti) |  |  |  |
|  |  |  | Malo štetno |  | Srednje štetno | Izrazito štetno |
| Malo vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Mali rizik | Srednji rizik |
| Vjerojatno |  |  | Mali rizik |  | Srednji rizik | Velik rizik |
| Vrlo vjerojatno |  |  | Srednji rizik |  | Velik rizik | Velik rizik |
| Nakon provedenog procjenjivanja rizika utvrđene su slijedeće mjere, da su: |  |  |  |  |  |  |
|  | - | Posao s potencijalno velikim rizicima. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno radniku uručiti pisane upute za rad na siguran način za poslove koje obavlja. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno proglasiti poslove s posebnim uvjetima rada. |  |  |  |  |
|  | - | Potrebno korištenje osobne zaštitne opreme. |  |  |  |  |

POPIS POSLOVA PREMA STUPNJU RIZIKA ZA KOJE JE POTREBNO PROVESTI OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

Popis poslova za koje je potrebno provesti teoretsko osposobljavanje za rad na siguran način:

| POPIS POSLOVA S MALIM RIZIKOM |  |
| --- | --- |
| 1 | Direktor |
| 2 | Poslovni savjetnik direktora |
| 3 | Tajnik direktora |
| 4 | Rukovoditelj računovodstva i financija |
| 5 | Voditelj knjigovodstva i kadrovskih poslova |
| 6 | Viši stručni suradnik računovodstva i financija |
| 7 | Viši stručni suradnik za obradu podataka |
| 8 | Stručni suradnik fakturist |
| 9 | Viši stručni suradnik blagajne |
| 10 | Pomoćni radnik |
| 11 | Viši stručni suradnik za naplatu |
| 12 | Tehničar za plinska brojila i izmjere |
| 13 | Voditelj javne nabave |
| 14 | Stručni suradnik javne nabave |
| 15 | Rukovoditelj općih i pravnih poslova |
| 16 | Pravnik |
| 17 | Stručni suradnik općih i pravnih poslova |
| 18 | Pomoćni radnik |
| 19 | Voditelj zaštite na radu i zaštite od požara |
| 20 | Rukovoditelj razvojno planskih poslova i komercijale |
| 21 | Inženjer razvojno planskih poslovima I |
| 22 | Inženjer razvojno planskih poslovima II |
| 23 | Voditelj IT-a i analize podataka |
| 24 | Inženjer na geodetskim poslovima |
| 25 | Stručni suradnik razvojno planskih poslova |
| 26 | Stručni suradnik za priključke i skladištar |
| 27 | Skladištar/komercijalist |
| 28 | Stručni suradnik za preuzimanje kućnih priključaka i skladištar |
| 29 | Stručni suradnik planskih poslova i voznog parka |
| 30 | Rukovoditelj tehničke kontrole |
| 32 | Poslovođa na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |
| 33 | Kontrolor za preuzimanje i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija |
| 35 | Stručni suradnik za ispitivanje plinskih instalacija |
| 36 | Poslovođa za ispitivanje plinske mreže |
| 39 | Rukovoditelj održavanja |
| 44 | Voditelj održavanja-Županja |
| 45 | Viši stručni suradnik na održavanju |
| 49 | Rukovoditelj prodaje |
| 50 | Pravnik za ugovaranje |
| 51 | Viši stručni suradnik za prodaju plina |
| 52 | Stručni suradnik za prodaju plina |
| 53 | Stručni suradnik za odnose s kupcima |
| 54 | Stručni suradnik za plinska brojila i izmjere |

Popis poslova za koje je potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način:

POPIS POSLOVA SA SREDNJIM RIZIKOM

Nema poslova sa srednjim rizikom.

Popis poslova za koje je potrebno provesti teoretsko i praktično osposobljavanje za rad na siguran način, uz prethodnu provjeru zdravstvene sposobnosti radnika:

| POPIS POSLOVA S VELIKIM RIZIKOM |  |
| --- | --- |
| 31 | Viši stručni suradnik tehničke kontrole |
| 34 | Monter na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |
| 37 | Tehničar za ispitivanje plinske mreže |
| 38 | Monter na kontroli MRP-a i odorizacije |
| 40 | Poslovođa održavanja |
| 41 | Monter na održavanju plinskog sustava |
| 42 | Dežurni monter na održavanju plinskog sustava |
| 45 | Poslovođa održavanja – Županja |
| 46 | Monter na održavanju plinskog sustava-Županja |
| 47 | Poslovođa održavanja – Ilok |
| 48 | Monter na održavanju plinskog sustava- Ilok |
| 55 | Rukovatelj motornom lančanom pilom |
| 56 | Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom |
| 57 | Rukovatelj čistačem snijega |
| 58 | Prijevoz opasnih tvari |
| 59 | Rad s pesticidima |
| 60 | Poslovi zavarivanja |

Osposobljavanja za rad na siguran način potrebno je obaviti u skladu sa ovom procjenom rizika.

Popis poslova za koje je potrebna stručna osposobljenost

|  | Naziv posla | Stručna osposobljenost |
| --- | --- | --- |
| 55 | Rukovatelj motornom lančanom pilom | - Stručno osposobljavanje za rukovanje motornom lančanom pilom |
| 56 | Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom | - Stručno osposobljavanje za rukovanje trimerom-kosilicom |
| 57 | Rukovatelj čistačem snijega | - Stručno osposobljavanje za rukovanje čistačem snijega |
| 58 | Prijevoz opasnih tvari | - Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)4 - Osposobljavanje za neposrednog izvršitelja poslova s opasnim kemikalijama2 |
| 59 | Rad s pesticidima | - Stručno osposobljavanje za rad s pesticida3 |

1 – Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14)

2 – Zakon o kemikalijama (NN 18/13, članak 17.)

3 – Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14)

4 – Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

PLAN MJERA ZA UKLANJANJE ODNOSNO SMANJIVANJE RAZINE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

PLAN MJERA ZA UKLANJANJE, ODNOSNO SMANJIVANJE OPASNOSTI, ŠTETNOSTI I NAPORA

U okvirima ove procjene rizika utvrđeni su nedostaci vezani uz primjenu pravila zaštite na radu vezanih uz uočene opasnosti.

Sadržaj plana mjera za smanjivanje razine opasnosti sadrži primjenu osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu odnosno drugih mjera koje se mora primijeniti, poduzeti sa svrhom da se opasnosti otklone ili smanje na najmanju moguću mjeru.

Osnovnu kontrolu provedbe mjera zaštite na radu provodi stručnjak zaštite na radu, a na osnovi prikazane tablice zaduženi su ovlaštenici, svaki u svom djelokrugu rada, odgovorni za provedbu mjera  trebaju se brinuti o rokovima i načinu otklanjanju utvrđenih mjera.

| RED. BR. | OPIS MJERA / OPASNOSTI | ZaduŽenje | Rok | Kontrola/ POTPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -- | -- | -- |  |

Ovlaštenik treba do navedenog roka izvršiti organizaciju otklanjanja navedenih mjera i o otklonjenim nedostatcima obavijestiti stručnjaka zaštite na radu.

U trenutku kada je pojedina mjera otklonjena,  stručnjak zaštite na radu dužan je isto prekontrolirati, te je potrebno u prazan prostor pored otklonjene mjere upisati datum i to ovjeriti svojim potpisom.

PLAN MJERA KOJE POTREBNO PROVODITI STALNO ILI PREMA ZAKONSKIM ROKOVIMA

| RED. BR. | OPIS MJERA OPASNOSTI | Odgovoran za provedbu | Nadzor nad provedbom |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Redovno kontrolirati sadržaj ormarića za prvu pomoć, dopunjavati sadržaj. Ažurirati podatke o osposobljenim radnicima za pružanje prve pomoći i brojeve telefona. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Kod rasporeda voditi brigu da na svakom mjestu rada gdje rade više od dva radnika bude i osposobljena osoba za pružanje prve pomoći, te evakuacije u skladu sa propisom. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Poboljšanjem održavanja sredstava rada i alata u ispravnom stanju spriječiti nezgode od mehaničkih opasnosti. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Upozoriti radnike na obavezu korištenja zaštitnih naprava i osobne zaštitne opreme. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Preko ovlaštenih radnika kontrolirati primjenu mjera zaštite na radu | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Osiguravati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Osiguravati ispitivanje električnih instalacija u skladu s propisanim rokovima. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |
|  | Osiguravati ispitivanje radnog okoliša u skladu s propisanim rokovima. | Ovlaštenik | Poslodavac / Stručnjak zaštite na radu |

PRILOZI UZ PROCJENU RIZIKA

SIGURNOSNI PODACI IZVORA FIZIKALNIH ŠTETNOSTI, KEMIKALIJA, ODNOSNO BIOLOŠKIH AGENSA KOJI SE KORISTE

| Fizikalne štetnosti |  |
| --- | --- |
|  | Buka |
|  | Vibracije |
| Kemijske štetnosti |  |
|  | Nadražljivci |
|  | Nagrizanje |
|  | Alergije |
| Biološke štetnosti |  |
|  | Ubodi |
|  | Ugrizi |

| Fizikalne štetnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvor štetnosti |  | Štetnost | Opis |
|  |  | Motorna lančana pila | Buka | Rad motora sa unutarnjim sagorijevanjem proizvodi buku od približno 90 bB, obvezno je korištenje osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha. |
|  |  |  | Vibracije | Pri radu s motornom pilom najštetniji utjecaj vibracija je kada ona radi u praznom hodu, dugotrajnim izlaganjem kod radnika dolazi do pojave profesionalne bolesti (tkz. bolesti bijelih prstiju), zatim mogu se javiti neurološki poremećaji (utrnulosti i obamrlosti prstiju i šaka). Rad sa motornom lančanom pilom ograničen je na maksimalno 4 sata dnevno. Antivibracijski uređaj na motornoj lančanoj pili mora se redovito kontrolirati. |
| Kemijske štetnosti |  |  |  |  |
|  | Izvor štetnosti |  | Štetnost | Opis |
|  |  | Goriva, maziva | Nagrizanje | Kod radova (sipanja goriva i maziva u motorne pila) koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. |
|  |  | Drvna prašina | Alergije | Zbog dugotrajne izloženosti drvnoj prašini moguće su pojave alergijskih reakcija. |
| Biološke štetnosti |  |  |  |  |
|  | Izvor štetnosti |  | Štetnost | Opis |
|  |  | Ubodi insekata (krpelji, pčele, stršljeni, ose) | Ubodi, ugrizi | Ugrizom zaraženog krpelja moguća je pojava krpeljnog meningoencefalitisa, Lyme borelioze i Erlihioze. Kukci kao što su pčela, stršljen ili osa mogu biti opasni jer prilikom uboda unose i određenu količinu otrova te je moguća pojava alergijskih reakcija. Obvezno je redovito cijepljenje radnika. |
|  |  | Mišja groznica |  | Šumski glodavci putem izmeta i mokraće izlučuju viruse koji su uzročnici bolesti mišje groznice. |

POPIS RADNE OPREME KOJA SE KORISTI PRI OBAVLJANJU POSLOVA

| RED. BR. | NAZIV | TV.BR./INV.BR. |
| --- | --- | --- |
|  | Bacač snijega | 314000747 |
|  | Motorni puhač | 0500253525 |
|  | Aparat za varenje argonom | 25442699 |
|  | Agregat | 112303 |
|  | Pumpa za vodu | 0200-0004362 |
|  | Agregat | 8300174 |
|  | Kompresor | 00700033 |
|  | Pumpa za vodu | 211 |
|  | Plinski kombinirani grijač vode | 00003065080010057186 |
|  | Motorna krčilica | 218 |
|  | Agregat | 053/4C2HI |
|  | Kružna pila za metal | 00058733 |
|  | Aparata za varenje argonom | 19132770 |
|  | Plinski kombinirani grijač vode | 03003063550010072964 |
|  | Kompresor za zrak | 034509 |
|  | Agregat | 8356645 |
|  | Pumpa za vodu | inv. 820 |
|  | Kompresor za zrak - prijevozni | LOT 0132 |
|  | Kompresor za zrak - prijevozni | LOT 0140 |
|  | Plinska fasadna peć | 01-004982-OP |
|  | Električna pumpa | 636421 |
|  | Plinski kombinirani grijač vode | 21075000100033010001005980N2 |
|  | Plinski kombinirani grijač vode | 21074600100033080001006545N2 |

POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME ZA POSLOVE KOD KOJIH SE MORA UPOTREBLJAVATI

| ŠIFRA RM | Naziv poslova i radnih zadataka | svojstva osobnih zaštitnih sredstava (čl. 11., st. 1. pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava nn 39/06) |
| --- | --- | --- |
| 12 | Tehničar za plinska brojila i izmjere | - zaštitne cipele - zaštitna odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše |
| 19 | Voditelj ZNR i ZOP |  |
| 20 | Rukovoditelj razvojno-planskih poslova i komercijale |  |
| 21 | Inženjer razvojno planskih poslova I. |  |
| 22 | Inženjer razvojno planskih poslova II. |  |
| 23 | Voditelj IT-a i analize podataka |  |
| 24 | Inženjer na geodetskim poslovima |  |
| 26 | Stručni suradnik za priključke i skladištar |  |
| 28 | Skladištar-komercijalist |  |
| 29 | Stručni suradnik planskih poslova i voznog parka |  |
| 30 | - Rukovoditelj tehničke kontrole |  |
| 32 | Poslovođa na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija |  |
| 33 | Kontrolor za preuzimanje i ispitivanje unutarnjih plinskih instalacija |  |
| 39 | Rukovoditelj održavanja |  |
| 43 | Voditelj održavanja Županja |  |
| 31 | Viši stručni suradnik tehničke kontrole | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše - čizme gumene |
| 34 | - Monter na ispitivanju unutarnje plinske instalacije |  |
| 36 | Poslovođa za ispitivanje plinske mreže |  |
| 37 | Tehničar za ispitivanje plinske mreže |  |
| 38 | Monter na kontroli MRP-a i odorizacije |  |
| 40 | Poslovođa održavanja |  |
| 41 | Monter na održavanju plinskog sustava |  |
| 42 | - Dežurni monter na održavanju plinskog sustava |  |
| 45 | Poslovođa održavanja-Županja |  |
| 46 | Monter na održavanju plinskog sustava-Županja |  |
| 47 | Poslovođa održavanja- Ilok |  |
| 48 | Monter na održavanju plinskog sustava - Ilok |  |
| 55 | - Rukovatelj motornom lančanom pilom | - kaciga za rad u šumarstvu - zaštitne naočale i/ili vizir za lice - ušni čepići - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - radna bluza i radne hlače sa zaštitom (podstava s kompleksom otpornim na rezanje) - sigurnosna obuća otporna na zarezivanje lančanom motornom pilom |
| 56 | - Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - štitnik za oči i lice prozirni preklopni - ušni čepići formirani ili ušni štitnik - zaštitne cipele - čizme gumene |
| 57 | - Rukovatelj čistačem snijega | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitno radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - odjeća za zaštitu od kiše - ušni čepići formirani ili ušni štitnik - zaštitne cipele - čizme gumene |
| 58 | - Rukovanje i prijevoz opasnih tvari | - plinska maska - gumene čizme - gumeno radno odijelo - gumene rukavice |
| 59 | - Rad s pesticidima | - zaštitne naočale ili štitnik za oči i lice - filtarska polumaska - zaštitne rukavice od nitrilne gume - pamučna radna odjeća koja pokriva cijelo tijelo - radne cipele s gumenom potplatom Napomena: zaštitna sredstva za rad sa štetnim tvarima - sukladno uputama na sigurnosno-tehničkim listovima (STL |
| 60 | - Poslovi zavarivanja | - rukavice za zaštitu od uboda i posjekotina - zaštitne cipele - zaštitna radno odijelo dvodijelno - odjeća za zaštitu od hladnoće - rukavice zaštitne za zavarivače - maska za lučno zavarivanje1 - zaštitna odjeća kod zavarivanja i srodnih procesa1 |

Osobna zaštitna oprema mora biti usklađena sa Zakonom o zaštiti na radu, Europskim direktivama, normama, pravilnicima i ostalim propisima Republike Hrvatske. Direktiva Vijeća (89/686/EEC) se primjenjuje na bilo koji uređaj ili instrument koji je dizajniran s namjerom da ga nosi ili oblači pojedinac u svrhu zaštite protiv jednog ili više oblika opasnosti po zdravlje.

Osobnim zaštitnim sredstvima i opremom smatraju se naprave, uređaji, odjeća i obuća što se koriste pri radu za zaštitu od štenih utjecaja radne okoline.

Osobna zaštitna oprema koristi se kad postoji neposredna opasnost od ozljeda i zdravstvenih oštećenja, a tehničkim se mjerama zaštite ne mogu otkloniti.

Koja će se osobna zaštitna sredstva ili oprema primjenjivati pri obavljanju određenog posla ovisi o izvorima i vrsti opasnosti.

Radnici su dužni osobnu zaštitnu opremu upotrebljavati samo za svrhe kojima su namijenjena, te ih održavati u ispravnom stanju i čuvati od oštećenja.

Sredstva za zaštitu glave

Zaštitna kaciga služi za zaštitu glave od pada teških predmeta, a u nekim slučajevima i od udara električne struje.

Sredstva za zaštitu očiju i lica

Zaštitne naočale s prozirnim staklima koriste se kod ručnih i strojnih radova za zaštitu od letećih čestica koje dolaze iz čeonog i bočnog smjera.

Zaštitne naočale s tamnim staklima namijenjene su zaštit očiju od jake svjetlosti, letećih iskri i slabijeg toplinskog i ultraljubičastog zračenja

Koriste se kod zavarivanja i čišćenja zavarenih mjesta. Zaštitne naočale moraju dobro prijanjati uz očne šupljine. Tamno staklo treba biti čisto, bez ogrebotina i odgovarajućeg zasjenjenja. Zasjenjenje stakla ovisi o vrsti radova koji se obavljaju.

Štitnik za oči i lice, proziran, namijenjen je zaštiti očiju i lica od čestica obrađivanog materijala i od

kapljica na grizajućih tvari koje mogu upasti u oči ili ozlijediti lice sprijeda i sa strane. Štitnik se izrađuje kao čvrsti ili preklopni.

Štitnik za oči i lice s tamnim staklom upotrebljava se za zaštitu očiju, glave i vrata od prejakog i štetnog djelovanja vidljivog, ultraljubičastog i toplinskog zračenja i letećih iskri rastopljenog metala. Zasjenjenje tamnih stakala ovisi o vrsti radova. Štitnik se izrađuje kao ručni i naglavni.

Sredstva za zaštitu sluha

Ušni čepovi protiv buke namijenjeni su za zaštitu sluha od prekomjerne buke. Izrađuju se od platičnog materijala u više veličina. Umeću se u slušni kanal potiskivanjem, a vade se povlačenjem za hvatač.

Sredstva za zaštitu dišnih organa

Respirator prvenstveno služi zaštiti dišnih organa od štetne prašine. Ovisno o izvedbi upotrebljenog filtera, respirator zaštićuje i od štetnih dimova i para. Posebne oznake na filterima označavaju vrstu štetnosti od koje zaštićuju.

Plinska maska namijenjena je zaštiti dišnih organa od škodljivih plinova i para. Može se koristiti u atmosferi čija koncentracija sadrži najmanje 16% kisika, a sastav škodljivih plinova djelomice je poznat. Na osnovi sastava škodljivih plinova određuje se i odgovarajuće cjedilo.

Da bi se izbjegle nesreće koje bi mogle nastupiti zbog pogrešnog izbora cjedila, svako cjedilo plinske

maske mora biti obojeno jasnom bojom i označeno slovom prema tvarima od kojih štiti. Na svakom

cjedilu mora se ispisati upadljivim bojama:

|  | - | cjedilo za ...(ime otrovne tvari od koje štiti) |
| --- | --- | --- |
|  | - | HRN Z.B1.002 |
|  | - | naziv i znak proizvođača |
|  | - | rok upotrebe pri skladištenju. |

Filtri se na plinskim maskama mogu upotrebljavati tako dugo, dok se uz njihovu upotrebu ne osjeti miris tvari protiv koje oni trebaju štititi.

Sredstva za zaštitu ruku

Zaštitne rukavice upotrebljavaju se za zaštitu šake od oštrih, šiljastih i hrapavih materijala, od iskri rastopljenog materijala i od vrućih predmeta, toplinskog isijavanja, opasnih radnih tvari (kemikalija) i hladnoće.

Mehaničke opasnosti prisutne su kao mogućnost kontakta sa oštrim i šiljatim bridovima ili izdancima predmeta ili alata. Ozljede nastaju i pri utovaru/istovaru i prijevozu. Posljedice su najčešće porezotine, posjekotine, ubodi, ugrizi, ogrebotine i gnječenja.

Kemijske opasnosti nastaju pri uporabi čvrstih, tekućih ili plinovitih tvari, npr. pri radu s kiselinama, lužinama, mastima, uljima, razrjeđivačima, oksidansima i dizificijensima. Ozljede ovise o vrsti i koncentraciji tvari, a naročito izlaganju, odnosno vremenu djelovanja tih tvari na ruke.

Vruće tvari  i površine, ozljede uzrokuje uglavnom kontakt s vrućim predmetima ili tvarima. vruće krute, tekuće i plinovite tvari ili parre uzrokuju ozljede u ovisnosti o njihovoj temperaturi i količini prenesene topline.

Sredstva za zaštitu tijela

Radnik je tijekom rada izložen štetnim mehaničkim, kemijskim, biološkim i drugim učincima tehnološkog procesa ili okoliša (prljavštini, prašini, vlazi, visokoj temperaturi, kemikalijama i sl.), na raspolaganju mora imati i mora koristiti odgovarajuću zaštitnu odjeću.

Opasnosti koje na radnom mjestu odnosno u radnom okolišu mogu uzrokovati strojevi ili drugi negativni utjecajni faktori određuju se analizom. To mogu biti:

|  | - | mehaničke opasnosti, npr. šiljati i oštri predmeti, hrapave površine, mogućnost da pojedini dijelovi strojeva ili naprava zahvate dio tijela, |
| --- | --- | --- |
|  | - | kemijske opasnosti, npr. tekućine (kiseline, lužine, otapala, korozivne tvari, otrovi), plinovi i pare, razni aerosoli, prašine, |
|  | - | toplinski učinci, npr. toplinsko zračenje, kontaktna toplina, užarene čestice, plamen, električni luk, visoke i niske temperature okoliša, |
|  | - | fizikalne opasnosti, npr. visoka vlažnost i strujanje zraka, prašina, prljavština. |

Zaštitno radno odijelo služi za zaštitu tijela od zahvaćanja rotirajućim i drugim pokretnim dijelovima

strojeva, uređaja i alata te od prljanja prašinom, uljima i mastima. Namijenjeno je radnicima koji rade

u radionicama te radnicima na otvorenom prostoru.

Zaštitna kožna pregača upotrebljava se za poslove pri kojima postoji opasnost za prednji dio tijela od ogrebotina, posjeklina ili uboda što nastaju pri radu s grubim metalnim predmetima, kao i od iskri

čestica rastopljenog ili užarenog metala i štetnih zračenja.

Sredstva za zaštitu nogu

Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala služi zaštiti od mehaničkih, toplinskih i kemijskih djelovanja te zračenja, koja mora biti izrađena u skladu s međunarodnim direktivama i normamama.

Zaštitne cipele namijenjene su radnicima koji obavljaju poslove kod kojih postoji opasnost za noge,

skočni zglob i stopala, kao što su hladnoća, vlaga, prodiranje ulja i masti, iščašenja skočnog zgloba, ozljede gležnja ili pad predmeta. Cipele su izrađene tako da uspješno zaštićuju od svih spomenutih opasnosti. Izvedba se razlikuje samo u pogledu zaštite od pada predmeta na prste, pa se prema tome predviđaju cipele s čeličnom kapicom ili bez nje.

Zaštitne gumene čizme (obične ili ribarske) namijenjene su radnicima koji rade na poslovima gdje postoji opasnost za noge od štetnog utjecaja kemikalija, vlage i vode.

| SREDSTVA ZA ZAŠTITU GLAVE |  |  | Europski normativi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | industrijske zaštitne kacige | EN 397 |
|  | - | kacige za vatrogasce | EN 443 |
| ZAŠTITA OČIJU I LICA |  |  |  |
|  | - | zaštitne naočale s bočnom zaštitom, prozirne | EN 166 |
|  | - | štitnik za oči i lice prozirni preklopni |  |
|  | - | zaštita očiju i lica od mehaničkih opasnosti | EN 1731 |
|  | - | maska za varenje | EN 175 |
|  | - | naočale za varenje |  |
| SREDSTVA ZA ZAŠTITU SLUHA |  |  |  |
|  | - | ušni čepići formirani ili | EN 351 (-1,12,13,14) |
|  | - | ušni štitnik |  |
|  | - | ušne školjke pričvršćene za zaštitnu industrijsku kacigu | EN 357, EN 352-3 |
| SREDSTVA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE |  |  |  |
|  | - | respirator za zaštitu od krutih čestica | EN 149, EN 405 |
|  | - | polumaske i maske za cijelo lice | EN 140, EN 136 |
|  | - | filteri za maske | EN 143, 148-1 |
| SREDSTVA ZA ZAŠTITU RUKU |  |  |  |
|  | - | opći zahtjevi za rukavice | EN 420 |
|  | - | rukavice za zaštitu od mehaničkih opasnosti | EN 388 |
|  | - | rukavice za zaštitu od kemijskih tvari | EN 374-3 |
|  | - | zaštitne rukavice za zavarivače | EN 12477 |
| SREDSTVA ZA ZAŠTITU NOGU |  |  |  |
|  | - | radne (profesionalne) cipele bez čelične kapice | EN 347 |
|  | - | zaštitne cipele, čelična kapica, sposobnost apsorbiranja čelične kapice 100 J | EN 346 |
|  | - | sigurnosne cipele, čelična kapica, sposobnost apsorbiranja čelične kapice 200 J | EN 345 |
| ZAŠTITNA ODJEĆA |  |  |  |
|  | - | zaštitna odjeća | EN 340 |
|  | - | zaštitna odjeća za zaštitu pri zavarivanju i sličnim poslovima | EN 470-1 |
|  | - | odijela visoke vidljivosti | EN 471 |
|  | - | zaštitna odijela za niske temperature | EN 342 |
|  | - | zaštitna odjeća za rad sa ručnom motornom pilom | EN 381-5, EN 381-11 |
|  | - | odjeća za zaštitu od kiše | EN 343 |
|  | - | odjeća za zaštitu od hladnoće | EN 342 |

POPIS POTREBNIH ISPITIVANJA

Pregled i ispitivanje radne opreme

Popis potrebnih pregleda radne opreme naveden je u točki 2.

Poslodavac je dužan, na propisan način osigurati preglede i ispitivanja radne opreme u sljedećim slučajevima:

- prije početka korištenja na novom mjestu rada, ako je radna oprema premještena s jednog mjesta na drugo pa je zbog toga rastavljena i ponovno sastavljena

- u slučaju iznimnih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost djelovanja radne opreme (promjena načina rada, oštećenja radne opreme, nedostatci na radnoj opremi, ozljeda radnika na radnoj opremi)

- na temelju rješenja inspektora rada

- u rokovima koje je u uputama za uporabu i održavanje odredio proizvođač radne opreme ili u roku koji je utvrđen posebnim propisom ili

- periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine.

Pregled i ispitivanje električne instalacije

| RED. BR. | NAZIV PROSTORA | ROK PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprava Vinkovci | 4 godine |
| 2. | Ispostava Županja |  |
| 3. | Ispostava Ilok |  |
| 4. | Matasovićeva Vinkovci |  |
| 5. | Radionica Vinkovci |  |

Pregled i ispitivanje panik rasvjete

| RED. BR. | NAZIV PROSTORA | ROK PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprava Vinkovci | 1 godina |
| 2. | Matasovićeva Vinkovci |  |

Pregled i ispitivanje tipkala za daljinsko isključivanje

| RED. BR. | NAZIV PROSTORA | ROK PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprava Vinkovci | 4 godine |
| 2. | Matasovićeva |  |

Ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od djelovanja munje na građevini

| RED. BR. | NAZIV PROSTORA | ROK PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprava Vinkovci | 4 godine |
| 2. | Skladište odoransa – Diljeva bb |  |
| 3. | Matasovićeva |  |

Vizualni pregled sustava zaštite od djelovanja munje na građevini

| RED. BR. | NAZIV PROSTORA | ROK PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Uprava Vinkovci | 2 godine |
| 2. | Skladište odoransa – Diljeva bb |  |
| 3. | Matasovićeva |  |

Ispitivanje radnog okoliša

| RED. BR. | NAZIV PROSTORA | ROK PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Radionica Vinkovci | 3 godine |

POPIS POSLOVA S POSEBNIM UVJETIMA RADA

| ŠIFRA NP | VRSTA POSLOVA | TOČKE PREGLEDA |
| --- | --- | --- |
| 31 | Viši stručni suradnik tehničke kontrole | 7., 18.(41.) |
| 34 | Monter na ispitivanju unutarnjih plinskih instalacija | 7., 18.(41.) |
| 37 | Tehničar za ispitivanje plinske mreže | 7., 18.(41.) |
| 38 | Monter na kontroli MRP-a i odorizacije | 7., 18.(41.) |
| 40 | Poslovođa održavanja | 7.,18. (41.) |
| 41 | Monter na održavanju plinskog sustava | 7.,18. (41.) |
| 42 | Dežurni monter na održavanju plinskog sustava | 7.,18. (41.) |
| 45 | Poslovođa održavanja – Županja | 7.,18. (41.) |
| 46 | Monter na održavanju plinskog sustava-Županja | 7.,18. (41.) |
| 47 | Poslovođa održavanja – Ilok | 7.,18. (41.) |
| 48 | Monter na održavanju plinskog sustava- Ilok | 7.,18. (41.) |
| 55 | Rukovatelj motornom lančanom pilom | 1. |
| 56 | Rukovatelj trimerom-motornom kosilicom | 1. |
| 57 | Rukovatelj čistačem snijega | 1. |
| 58 | Rukovanje i prijevoz opasnih tvari | 7.,18. (41.) |
| 59 | Rad s pesticidima | 18. (53. 54.) |
| 60 | Poslovi zavarivanja | 18. (23.) |

Popis poslova s posebnim uvjetima rada:

| Točke pregleda: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti |  |  |  |
| 7. | rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova |  |  |  |
| 18. (19.) |  | rad u buci |  |  |
| 18. (20.) |  | poslovi pri kojima je radnik izložen vibracijama i potresanju |  |  |
| 18. (23.) |  | poslovi pri kojima je radnik izložen neionizacijskom zračenju |  |  |
| 18. (41.) |  | poslovi pri kojima je radnik izložen plinovitim nadražljivcima |  |  |
| 18. (53.) |  | poslovi pri kojima je radnik izložen organofosfornim i karbonatnim pesticidima |  |  |
| 18. (54.) |  | poslovi pri kojima je radnik izložen drugim pesticidima |  |  |

DOKUMENTIRANJE PROCJENE RIZIKA

| - | Rješenje o uvjetima za obavljanje djelatnosti |
| --- | --- |
| - | Ugovori o radu sa radnicima |
| - | Izvadak iz sudskog registra |
| - | Akt poslodavca o popisu i opisu poslova |
| - | Akt poslodavca o provođenju zaštite na radu |
| - | Analiza radnih mjesta s vrstom i opsegom opasnosti |
| - | Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način – opći dio |
| - | Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način – stručni dio |
| - | Evidencijski karton EK – 1 |
| - | Evidencijski karton EK – 2 |
| - | Evidencijski karton EK – 3 |
| - | Evidencijski karton EK – 4 |
| - | Evidencijski karton EK – 5 |
| - | Evidencijski karton EK – 6 |
| - | Prijava o ozljedama na radu OR |
| - | Zapisnici o nadzoru tijela inspekcije rada |
| - | Zapisnici o ispitivanju radne opreme |
| - | Zapisnici o ispitivanju radnog okoliša |
| - | Upute o načinu korištenja radne opreme |
| - | Evidencija o opasnim tvarima koje se proizvode, prerađuju ili koriste |
| - | Zapisnici o ispitivanju električnih instalacija i postrojenja |
| - | Zapisnici o ispitivanju gromobranskih instalacija |
| - | Podaci iz službenih bilješki koji su dobiveni tijekom obilaska mjesta rada glede izloženosti opasnostima radnika |
| - | Zapisnik o obavljenoj dezinsekciji i/ili deratizaciji |
| - | Tehnička dokumentacija iz koje je vidljiva primjena osnovnih pravila zaštite na radu za objekt ili dio objekta koji koristi za radne i pomoćne prostorije |