Rezultati analiza zbirnih voda izvorišta grada Samobora

u studenom 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Strmec | Bregana | Slapnica Lipovec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,8 | 13,9 | 12,1 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,22 | 0,20 | 0,19 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,29 | 7,84 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 803 | 705 | 490 |
| amonij, mgNH4+/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-L | 50 | 8,2 | 8,9 | 2,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 21,4 | 16,8 | 1,5 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 30,7 | 47,6 | 4,9 |
| fluorid, µg/L | 1500 | 170 | 78 | <50 |
| natrij, mg/L | 200 | 14,8 | 12,4 | <1 |
| kalij, mg/L | 12 | 34,2 | 2,1 | <0,5 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | 44,1 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | 2,9 | <2 | <2 |
| kalcij mg/L | - | 111 | 94 | 59 |
| magnezij mg/L | - | 31 | 31 | 30 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 23 | 20 | 15 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |