Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u listopadu 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,1 | 14,7 | 14,8 | 18,6 | 12,8 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | 0,21 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,20 | 7,55 | 7,14 | 7,45 | 7,25 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 773 | 458 | 913 | 456 | 651 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 18,3 | 5,0 | 19,9 | 4,4 | 6,1 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,7 | 9,8 | 51,2 | 8,3 | 13,5 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 23,8 | 14,3 | 45,8 | 15,2 | 28,0 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 68 | <50 | 78 | 80 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,6 | 7,1 | 32,5 | 8,8 | 8,9 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,4 | 1,6 | 2,4 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 113 | 67 | 125 | 65 | 94 |
| magnezij mg/L | - | 23 | 15 | 24 | 14 | 23 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 13 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |