Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u prosincu 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 12,9 | 13,9 | 15,0 | 15,7 | 11,9 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,20 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,27 | 7,68 | 7,21 | 7,53 | 7,34 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 769 | 461 | 911 | 453 | 649 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 18,7 | 5,0 | 19,5 | 6,3 | 6,8 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 30,2 | 9,7 | 51,6 | 8,5 | 12,7 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 22,6 | 14,2 | 44,1 | 13,6 | 25,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 62 | <50 | 63 | 59 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,8 | 6,9 | 32,5 | 7,2 | 8,6 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,4 | 1,3 | 3,5 | 1,4 | 2,4 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| kalcij, mg/L | - | 113 | 65 | 123 | 64 | 93 |
| magnezij mg/L | - | 23 | 14 | 24 | 14 | 23 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 14 | 23 | 13 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |