Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u svibnju 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,2 | 14,5 | 15,1 | 10,5 | 12,1 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,22 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,22 | 7,61 | 7,17 | 7,56 | 7,29 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 773 | 464 | 917 | 442 | 626 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 19,6 | 5,2 | 20,5 | 4,9 | 7,4 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,6 | 9,2 | 53,1 | 10,1 | 13,6 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 22,2 | 13,7 | 45,9 | 13,3 | 22,7 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 65 | <50 | 62 | 75 |
| natrij, mgLl | 200 | 17,9 | 7,4 | 32,7 | 8,4 | 9,1 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,4 | 1,2 | 2,3 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2,3 |
| kalcij, mg/L | - | 115 | 69 | 131 | 63 | 93 |
| magnezij mg/L | - | 24 | 15 | 25 | 14 | 23 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 12 | 19 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |