Rezultati analiza zbirnih voda vodocrpilišta grada Zagreba

u travnju 2017. god.

| pokazatelj | maksimalno dopuštena vrijednost | Mala Mlaka | Petruševec | Sašnak | Zapruđe | Strmec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| temperatura, °C | 25 | 13,0 | 14,2 | 14,9 | 10,1 | 11,9 |
| rezidualni klor, mg/L | 0,5 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,23 |
| pH-vrijednost | 6,5-9,5 | 7,24 | 7,63 | 7,15 | 7,63 | 7,31 |
| elektrovodljivost, µScm-1 | 2500 | 778 | 463 | 949 | 420 | 666 |
| amonij, mgNH4+ /L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrit, mgNO2-/L | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nitrat, mgNO3-/L | 50 | 20,1 | 4,9 | 21,3 | 6,3 | 8,5 |
| klorid, mgCl-/L | 250 | 29,4 | 9,3 | 57,2 | 11,1 | 15,4 |
| sulfat, mgSO42-/L | 250 | 22,9 | 14,0 | 51,1 | 13,0 | 25,6 |
| fluorid, µg/L | 1500 | <50 | 62 | <50 | 51 | 74 |
| natrij, mgLl | 200 | 18,0 | 7,5 | 35,3 | 7,7 | 9,7 |
| kalij, mg/L | 12 | 2,2 | 1,3 | 3,7 | 1,1 | 2,4 |
| željezo, µg/L | 200 | <20 | <20 | <20 | <20 | 32,8 |
| mangan, µg/L | 50 | <2 | <2 | <2 | <2 | 3,8 |
| kalcij, mg/L | - | 119 | 70 | 137 | 61 | 100 |
| magnezij mg/L | - | 25 | 15 | 26 | 14 | 25 |
| ukupna tvrdoća, dH (°nj) | - | 22 | 13 | 24 | 12 | 20 |
| broj kolonija 37°C u 1ml | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| koliformne bakterije u 100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |